| عنوان الوحدة | الوحدة 11: اللحام |  | مفتاح المصطلحات الخاصة بفرص التعلم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ساعات التعلم الموجَّه | 60 |  | IA | التقييم الداخلي | GS | المتحدث الضيف |
| مدة الدروس | ساعتان |  | IS | دراسة مستقلة | (ج) | الأنشطة الصفية التي يديرها المعلم |

| الدرس | الموضوع | نوع الدرس | الأنشطة المقترحة | الموارد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف التعلم (أ): وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة هدف التعلم (ب): تنفيذ عمليات اللحام بأمان |  |  |  |  |
| 1 | مقدمة للوحدة (أ4) العمل على نحو آمن. - مخاطر وأخطار اللحام وتدابير التحكم. | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالوحدة، ثم قدم نظرة عامة على محتوى الوحدة وكيف سيتم تقييم الوحدة (التقييم الداخلي). اشرح أن المتعلمين سيحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على تطبيق كل معرفتهم في كل سياق. يقدم قسم «المقدمة» في كتاب الطالب مخططًا موجزًا للوحدة وكيفية تقييم الوحدة. - نشاط بقيادة المعلم: عرض توضيحي لصنع اللحام التراكبي باستخدام تقنية اللحام بالقوس المعدني اليدوي. - اشرح للمتعلمين أن اللحام نشاط خطير يتضمن الحرارة والشرر والضوء الساطع الذي يمكن أن يضر بأعينهم. - اشرح معدات الحماية الشخصية التي سيحتاج المتعلمون إلى ارتدائها للحفاظ على سلامتهم بما في ذلك قناع اللحام والأحذية والسترة والمئزر والقفازات. النشاط الجماعي المصغر: يجب على المتعلمين العمل في أزواج لمناقشة وسرد المخاطر التي لاحظوها في البداية. المناقشة الصفية: البيانات والمعلومات وموارد المعرفة.يمكن للمتعلمين مناقشة النتائج ومشاركتها. | كتاب الطالب معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي للعرض العملي. |
| 2 | (أ4) العمل على نحو آمن. - إعداد تقييم المخاطر لنشاط اللحام | IS/C | - افتتاح: قم بالتعريف بالدرس، ثم لخِّص المخاطر الشائعة للحام. يجب أن يكون تركيز هذا الدرس على إعداد تقييم المخاطر. - نشاط بقيادة المعلم: يجب على المتعلمين الآن فهم خصائص تقييم المخاطر. - اشرح الخطر ووضح أخطار اللحام الشائعة. - اشرح المخاطر واحتمالية حدوث المخاطر. - اشرح تدابير التحكم لتقليل المخاطر. - يوفر قسم «العمل بأمان» في كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 16 مقدمة حول أخطار اللحام الشائعة. - النشاط الجماعي المصغر: يجب على المتعلمين التفكير في عرض اللحام من الدرس الأخير وإعداد تقييم للمخاطر. كما يتعين أن تشارك المجموعة المعلومات مع الفصل. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في شكل مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تزويد بعضهم بالملاحظات وتكييف/تحسين تقييم المخاطر الخاص بهم حسب الاقتضاء. | شرائح PowerPoint نموذج تقييم المخاطر |
| 3 | (أ1) عملية اللحام - اللحام بالقوس المعدني اليدوي | IS/C | - افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون اللحام بالقوس المعدني اليدوي. ويمكن استخدام شريحة PowerPoint رقم 5 لتقديم ملخص لهذا. مناقشة يقودها المعلم: حدد مبادئ اللحام بالقوس المعدني اليدوي، وكيف يدمج اللحام قطع المعدن معًا، والغرض من قضيب الإلكترود ولماذا يكون التدفق ضروريًا لحماية بؤرة لحام المعدن المنصهر. يمكن استخدام قسم "اللحام بالقوس المعدني اليدوي" (MMA) من كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 5 لدعم ذلك. نشاط بقيادة المعلم: اشرح استخدام معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي لصنع لحام تراكبي. النشاط الجماعي المصغر: يدرس المتعلمون فوائد وعيوب اللحام بالقوس المعدني اليدوي. التعلم المستقل: استكشف اللحام بشكل أكبر من خلال البحث عن أسباب الخبث والترشيش. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تزويد بعضهم بالملاحظات وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي معدن أساسي |
| 4 | (أ1) عملية اللحام - اللحام بالغاز الخامل المعدني | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون اللحام بالغاز الخامل المعدني. - ويمكن استخدام الشريحة 6 من العرض التقديمي للمعلم لتقديم ملخص لذلك. مناقشة يقودها المعلم: حدد مبادئ اللحام بالغاز الخامل المعدني، وكيف يدمج اللحام قطع المعدن معًا، والغرض من سلك اللحام ولماذا يعتبر غاز الحجب ضروريًا لحماية بؤرة لحام المعدن المنصهر. يمكن استخدام قسم "اللحام بالغاز الخامل المعدني" (MIG) من كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 6 لدعم ذلك. نشاط بقيادة المعلم: اشرح استخدام معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني لصنع لحام تراكبي. النشاط الجماعي المصغر: يدرس المتعلمون فوائد وعيوب اللحام بالغاز الخامل المعدني. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تزويد بعضهم بالملاحظات وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني معدن أساسي |
| 5 | (أ2) المواد الاستهلاكية - فيما يتعلق باللحام بالقوس المعدني اليدوي - قضبان اللحام (أو قضيب الإلكترود) | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون المواد الاستهلاكية للحام بالقوس المعدني اليدوي. مناقشة بقيادة المعلم: ناقش العوامل التي تؤثر على اختيار قضيب اللحام. يمكن استخدام قسم "المواد الاستهلاكية" في كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 7 لدعم ذلك. الغلاف: - نوع المواد - الحجم - وضع اللحام - نوع التيار. - ناقش كيف يحدد الرقم الفريد الموجود على قطب اللحام خصائص القطب. النشاط الجماعي المصغر: زوِّد المتعلمين بأمثلة عن قضيب الإلكترود واطلب منهم فحص ودراسة كيفية استخدامها. اطلب من المتعلمين فحص قضيب إلكترود مناسب للحام قطعتين من صفيحة فولاذية خفيفة مقاس 10 مم معًا عند وضع قطعة العمل على طاولة العمل. نشاط مستقل: قد يرغب المتعلمون في إجراء مزيد من الفحص لخصائص المواد المعدنية. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في شكل مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تقديم ملاحظات لبعضهم وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint - قضبان إلكترود اللحام بالقوس المعدني اليدوي - مخطط إرشادي لخصائص قضبان إلكترود اللحام المعدني اليدوي. |
| 6 | (أ2) المواد الاستهلاكية - فيما يتعلق باللحام بالغاز الخامل المعدني - سلك اللحام وغاز الحجب الخامل | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون المواد الاستهلاكية للحام بالغاز الخامل المعدني. مناقشة بقيادة المعلم: ناقش العوامل التي تؤثر على اختيار سلك اللحام. يمكن استخدام قسم "المواد الاستهلاكية" في كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 7 لدعم ذلك. الغلاف: - الحجم - قوة الشد - التيار - غاز الحجب. - ناقش كيف يحدد الرقم الفريد الموجود على سلك اللحام خصائص قضيب الإلكترود. ثم ناقش خصائص غاز الحجب وكيفية تأثيرها على عملية اللحام. النشاط الجماعي المصغر: زوِّد المتعلمين بأمثلة لأسلاك اللحام واطلب منهم فحص ودراسة كيفية استخدامها. اطلب من المتعلمين فحص قضيب إلكترود مناسب للحام قطعتين من صفيحة فولاذية صدئة قليلاً مقاس 10 مم معًا عند وضع قطعة العمل على طاولة العمل. سيضع المتعلمون جدولًا يقارن مزايا وعيوب استخدام الأرجون وثاني أكسيد الكربون وغاز الهيليوم في اللحام بالغاز الخامل المعدني. نشاط مستقل: قد يرغب المتعلمون في التحقق من لون أسطوانات غاز الحجب للأرجون وثاني أكسيد الكربون والهيليوم. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في شكل مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تقديم ملاحظات لبعضهم وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint - سلك لحام بالغاز الخامل المعدني مخطط إرشادي لخصائص سلك اللحام بالغاز الخامل المعدني. |
| 7 | (أ2) المواد الاستهلاكية - فيما يتعلق باللحام بالغاز الخامل المعدني - رؤوس اللحام | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون المواد الاستهلاكية للحام بالغاز الخامل المعدني. مناقشة بقيادة المعلم: قم بالتعريف بالأجزاء الرئيسية لمسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني. ناقش العوامل التي تؤثر على اختيار رأس التلامس. يمكن استخدام قسم «المواد الاستهلاكية» في كتاب الطالب لدعم ذلك. الغلاف: أنواع المواد المستخدمة لتصنيع الرؤوس المشاكل التي يمكن أن تحدث مع رؤوس التلامس. النشاط الجماعي المصغر: زوِّد المتعلمين بأمثلة لرؤوس التلامس ذات الأشكال المختلفة، لرسمها والتعليق عليها باستخدام اللحام النموذجي. نشاط مستقل: قد يرغب المتعلمون في التحقق من لون أسطوانات غاز الحجب للأرجون وثاني أكسيد الكربون والهيليوم. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في شكل مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تقديم ملاحظات لبعضهم وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint - مسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني أمثلة على رؤوس التلامس. |
| 8 | (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات - الأدوات اليدوية الأساسية (ب2) صنع الوصلات الملحومة - تنظيف الصدأ من المعادن. (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون الاستخدام الآمن وتخزين الأدوات اليدوية المستخدمة في اللحام. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح الاستخدام والتفتيش والتخزين الآمن للأدوات التالية في سياق أنشطة اللحام. يمكن استخدام قسم «الأدوات اليدوية الأساسية» في كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 9 لدعم ذلك. الغلاف - قصافات تقطيع - مطرقة التقطيع - فرشاة سلكية. - اشرح كيفية إزالة الخبث من اللحام باستخدام مطرقة التقطيع. اشرح كيفية استخدام قصافات التقطيع لتقليم أسلاك اللحام وقضبان الإلكترود. اشرح كيفية تنظيف المعدن باستخدام فرشاة سلكية. النشاط المستقل: امنح المتعلمين الفرصة لممارسة: - إزالة الخبث من اللحام باستخدام مطرقة التقطيع - تقليم أسلاك اللحام وقضبان الإلكترود - تنظيف المعادن بفرشاة سلكية. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint - قصافات التقطيع ومطرقة التقطيع وفرشاة الأسلاك وأسلاك اللحام وقضبان الإلكترود. |
| 9 | (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات - أدوات تثبيت العمل (ب2) تثبيت العمل. (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون الاستخدام الآمن وتخزين أدوات تثبيت العمل المستخدمة في اللحام. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح الاستخدام والتفتيش والتخزين الآمن للأدوات التالية في سياق أنشطة اللحام. يمكن استخدام قسم «أدوات تثبيت العمل» في كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 8 لدعم ذلك. الغلاف - مقعد اللحام - المشابك المغناطيسية - المشابك على شكل c - كماشة الإطباق - كماشة الإطباق بمشبك الصفائح. - اشرح كيفية تثبيت الألواح الفولاذية لقطعة العمل بأمان على طاولة العمل. نشاط مستقل: امنح المتعلمين فرصة التدرب على استخدام أجهزة تثبيت العمل لتأمين قطعة عمل على طاولة العمل. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint مقعد اللحام، المشبك المغناطيسي، المشبك على شكل C، كماشة الإطباق، كماشة الإطباق بمشبك الصفائح والصفائح المعدنية. |
| 10 - 11. | (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات - معدات الحام بالقوس المعدني اليدوي - تجهيز معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. - إغلاق المعدات بأمان | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح الاستخدام والإعداد الآمن لمعدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي. يمكن استخدام قسم "معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي" من كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 10 و 11 لدعم ذلك. الغلاف - ماكينة اللحام بالقوس المعدني اليدوي - مشابك التأريض - ماسك قضيب إلكترود - اشرح كيفية ضبط معلمات اللحام؛ بما في ذلك القطبية والتيار. نشاط مستقل: زوِّد المتعلمين بفرصة التدرب على إعداد معدات اللحام بالقوس المعدني اليدوي. اطلب من المتعلمين رسم وتسمية رسم تخطيطي يوضح إعداد المعدات. المناقشة الصفية: شارك في مناقشة صفية وطرح الأسئلة حول كيفية تأثير تعديل معلمات اللحام على اللحام. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint ماكينة لحام بالقوس المعدني اليدوي، ومشبك التأريض، وماسك قضيب الإلكترود |
| 12–13 | (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات - معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني - إعداد معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. - إغلاق المعدات بأمان | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح الاستخدام والإعداد الآمن لمعدات اللحام بالغاز الخامل المعدني. يمكن استخدام قسم «معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني» من كتاب الطالب وشريحة PowerPoint رقم 12 و 14 لدعم ذلك. الغلاف - ماكينة اللحام بالغاز الخامل المعدني - مشابك التأريض - مسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني - غاز حجب خامل مع منظم. - اشرح كيفية ضبط معلمات اللحام بما في ذلك معدل تدفق غاز الحجب وسرعة سلك اللحام بالإلكترود والتيار والجهد. اشرح كيف تقوم ماكينة اللحام بالغاز الخامل المعدني بترسيب اللحام. نشاط مستقل: زوِّد المتعلمين بفرصة التدرب على إعداد معدات اللحام بالغاز الخامل المعدني. اطلب من المتعلمين رسم وتسمية رسم تخطيطي يوضح إعداد المعدات. المناقشة الصفية: شارك في مناقشة صفية وطرح الأسئلة حول كيفية تأثير تعديل معلمات اللحام على اللحام. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint ماكينة اللحام بالغاز الخامل المعدني، ومشبك التأريض، ومسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني، وغاز الحجب الخامل مع منظم. |
| 14 - 15. | (ب1) مصادر المعلومات | GS/C/RS | المتحدث الضيف: قم بدعوة مؤسسة أو مؤسستين محليتين للتحدث مع المتعلمين حول كيفية استخدامهم لمصادر المعلومات في ورشة اللحام: - كيف يستخدمون الرسومات الهندسية - الغرض من أوراق تسجيل إجراءات اللحام - استخدام تعليمات مهمة اللحام. المناقشة الصفية: يمكن للمتعلمين سؤال المتحدث (المتحدثين) عن المعلومات التي قدموها. نشاط مستقل: يجب إعطاء المتعلمين أمثلة للرسومات الهندسية ومطالبتهم بقراءة متطلبات اللحام. النشاط الجماعي المصغر: زوِّد المتعلمين بتعليمات مهمة اللحام لإكمالها بناءً على الرسومات الهندسية. الجلسة العامة: ينبغي على المتعلمين مشاركة عملهم في شكل مجموعات صغيرة من (2 أو 3). وينبغي عليهم تقديم ملاحظات لبعضهم وتكييف/تحسين عملهم حسب الاقتضاء. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح للمتعلمين كيف يجب إكمال تعليمات مهمة اللحام. | أمثلة للرسومات الهندسية لعنصر معين يتطلب اللحام. أمثلة على أوراق تسجيل إجراءات اللحام. أمثلة على تعليمات مهمة اللحام. |
| 16–17 | (ب1) السلامة - التدابير والإجراءات المتبعة في حالة اندلاع حريق - المناولة اليدوية - فحوصات حالة ما قبل العمل على المعدات - استخدام تهوية العادم الموضعية - معدات الحماية الشخصية | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون كيفية الحفاظ على السلامة في بيئة اللحام. مناقشة بقيادة المعلم: قم بتقديم جلسات في ورشة اللحام. ويمكن استخدام قسم "السلامة" في كتاب الطالب وشرائح PowerPoint رقم 17 ومن 19 إلى 23 لدعم ذلك. قم بعمل دراسة حالة لورشة اللحام لاستكشاف احتياطات الحريق وترتيبات تهوية العادم الموضعية. وتناول مبادئ المناولة اليدوية واسمح للمتعلمين بالتدرب عن طريق رفع أشياء مختلفة. اشرح فحوصات ما قبل العمل التي يجب إكمالها على الأدوات والمعدات قبل بدء اللحام. اشرح أخيرًا كيفية ارتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية للحام بما في ذلك: - قناع اللحام - سترة اللحام - قفازات اللحام - مئزر اللحام - أحذية اللحام. نشاط مستقل: يقوم المتعلمون بإعداد ملصق يشرح احتياطات وإجراءات الحريق في ورشة اللحام؛ بما في ذلك استخدامات الألوان المختلفة لأجهزة إطفاء الحريق. النشاط الجماعي المصغر: يتدرب المتعلمون على رفع وتحريك الأشياء في ورشة اللحام؛ مثل أسطوانات الغاز والصفائح المعدنية. يتدرب المتعلمون على إعداد واستخدام تهوية العادم الموضعية. يتدرب المتعلمون على إكمال فحوصات ما قبل العمل على أدوات ومعدات اللحام. يتدرب المتعلمون على ارتداء وخلع معدات الحماية الشخصية للحام. المناقشة الصفية: شارك في مناقشة صفية وطرح الأسئلة حول كيفية تقييم حالة الأدوات والمعدات المختلفة. الجلسة العامة: لخص مع المتعلمين الأنشطة الرئيسية المطلوبة للحفاظ على السلامة في بيئة اللحام. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint - الوصول إلى ورشة اللحام المزودة بمعدات للنقل، بما في ذلك الصفائح المعدنية وأسطوانة الغاز وتروللي أسطوانات الغاز. - الوصول إلى تهوية العادم الموضعية. - الوصول إلى أدوات ومعدات اللحام في ظروف مختلفة لممارسة فحوصات ما قبل العمل. - معدات الحماية الشخصية بما في ذلك قناع اللحام والسترة والقفازات والمئزر والأحذية. |
| 18 - 19. | (ب2) صنع الوصلات الملحومة - إعداد المواد التي سيتم وصلها - التحقق من خلو المواد من التلوث - إعداد حافة المواد - وضع المواد وتثبيت العمل (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. - إغلاق المعدات بأمان | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون إعداد المواد التي سيتم وصلها. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح طرق إزالة الزيت والشحوم من المعادن الأساسية في ورشة اللحام. اشرح إعداد حواف الصفائح المعدنية المختلفة وكيف أثر ذلك على شكل اللحامات التراكبية والتقابلية. اشرح كيفية وضع المعادن النظيفة بدقة ومواءمتها على طاولة العمل باستخدام مشابك C ومشابك مغناطيسية لتجهيزها للحام. اشرح نوع الفجوة التي يمكن لحامها بنجاح بين المواد. يمكن استخدام قسم «صنع الوصلات الملحومة» في كتاب الطالب وشرائح PowerPoint رقم 24 و25 لدعم ذلك. نشاط مستقل: يعمل المتعلمون على رسم معالجات الحواف المختلفة للصفائح والصفائح الفولاذية واللحامات التقابلية والتراكبية المصاحبة. النشاط الجماعي المصغر: يتدرب المتعلمون على كيفية إزالة الزيوت والشحوم من المعادن الأساسية. يجب على المتعلمين التدرب باستخدام أجهزة تثبيت العمل لمحاذاة ألواح اللحام وسد فجواتها بشكل صحيح. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين إعداد المعدن للحام بزاوية غير متساوية على شكل حرف «L» أو قطعتين متاخمتين من المعدن المسطح للحام التقابلي. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint المعادن ومزيلات الشحوم. طاولة العمل وأدوات تثبيت العمل. |
| 20 - 21. | (ب2) صنع الوصلات الملحومة - إنتاج وصلات ملحومة من الفولاذ (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. - إغلاق المعدات بأمان | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون إنتاج وصلات ملحومة من الفولاذ باستخدام تقنية اللحام بالقوس المعدني اليدوي. ويمكن استخدام شريحة PowerPoint رقم 26 لدعم ذلك. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح كيفية إشعال القوس باستخدام اللحام بالقوس المعدني اليدوي. اشرح معالجة بؤرة اللحام عن طريق «التذبذب» على قطعة معدنية مسطحة. بمجرد إتقان المتعلم تنفيذ اللحام على سطح مستوٍ، يمكنك شرح كيفية اللحام عموديًا لأسفل ولأعلى. نشاط مستقل: امنح المتعلمين الفرصة لممارسة ضرب قوس على قطعة معدنية مسطحة. يمكن للمتعلمين بعد ذلك التدرب على معالجة بؤرة اللحام عن طريق «التذبذب» على قطعة معدنية مسطحة. أخيرًا، يمكن للمتعلمين التدرب على صنع الوصلات الرأسية. المناقشة الصفية: شارك في المناقشة الصفية وطرح الأسئلة حول التعديلات على تقنية اللحام وإعدادات ماكينة اللحام بالقوس المعدني اليدوي لتحقيق لحام عالي الجودة مع اختراق مناسب ومن دون تشوهات. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint ماكينة لحام بالقوس المعدني اليدوي، ومشبك التأريض، وماسك قضيب الإلكترود |
| 22 - 23. | (ب2) صنع الوصلات الملحومة - إنتاج وصلات ملحومة من الفولاذ (ب1) السلامة - الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة. - إغلاق المعدات بأمان | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون إنتاج وصلات ملحومة من الفولاذ باستخدام تقنية اللحام بالغاز الخامل المعدني. ويمكن استخدام شريحة PowerPoint رقم 27 لدعم ذلك. مناقشة بقيادة المعلم: اشرح كيفية إشعال القوس باستخدام اللحام بالغاز الخامل المعدني على قطعة معدنية مسطحة. اشرح معالجة بؤرة اللحام عن طريق «التذبذب» على قطعة معدنية مسطحة. بمجرد أن يتقن المتعلم اللحام على سطح مستوٍ، يمكنك شرح مهارات اللحام عموديًا لأسفل ولأعلى. نشاط مستقل: امنح المتعلمين الفرصة لممارسة ضرب قوس على قطعة معدنية مسطحة. يمكن للمتعلمين بعد ذلك التدرب على معالجة بؤرة اللحام عن طريق «التذبذب» على قطعة معدنية مسطحة. أخيرًا، يمكن للمتعلمين التدرب على صنع الوصلات الرأسية. المناقشة الصفية: شارك في مناقشة صفية واطرح أسئلة عن التعديلات اللازمة للتقنية باستخدام مسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني ومعدل تلقيم الأسلاك ونوع غاز الحجب ومعدل التدفق لتحقيق لحام عالي الجودة مع اختراق مناسب ومن دون تشوهات. الجلسة العامة: اشرح للمتعلمين كيفية ترتيب مساحة العمل وتنظيفها وإغلاقها بأمان بعد الانتهاء من هذه الأنشطة. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint ماكينة اللحام بالغاز الخامل المعدني، ومشبك التأريض، ومسدس اللحام بالغاز الخامل المعدني، وغاز الحجب الخامل مع منظم. |
| 24 - 25. | (أ1) عمليات اللحام (أ2) المواد الاستهلاكية (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات (أ4) العمل على نحو آمن (ب1) السلامة (ب2) صنع الوصلات الملحومة | IA | التقييم النهائي: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في اللحام والمعرفة المكتسبة في هدفي التعلم (أ) و (ب) للتحقق من فهمهم. يحتوي كتاب الطالب على تقييم ممارسة يسمح للمتعلمين بإكماله. | كتاب الطالب (تقييم الممارسة) |
| 26 | هدف التعلم (أ) وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة هدف التعلم (ب) تنفيذ عمليات اللحام بأمان | IA | افتتاح: نظِّم المتعلمين حتى يتمكنوا من إكمال مهام التقييم بشكل مستقل. نشاط بقيادة المعلم: ناقش متطلبات كل مهمة من المهام الرئيسية المستخدمة في مهمة الواجب. نشاط التقييم الفردي: يجب على المتعلمين إكمال التقييم. ملاحظة يجري تقييم هذه الوحدة داخليًا. وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين. يجب على المعلمين الرجوع إلى المعلومات الأساسية لقرارات التقييم في المواصفات للحصول على تفاصيل محددة، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات درجات النجاح والتفوق والتميز | التقييم الداخلي موجز الواجب المعتمد أدوات ومعدات اللحام بالغاز الخامل المعدني واللحام بالقوس المعدني اليدوي. |
| هدف التعلم (ج): اختبار الوصلات الملحومة بأمان |  |  |  |  |
| الدرس | الموضوع | نوع الدرس | الأنشطة المقترحة | الموارد |
| 27 | (ج1) الاختبارات غير الإتلافية (ج2) السلامة - التعامل والاستخدام الآمن للأدوات. - معدات الحماية الشخصية - تعليمات السلامة | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون الاختبار غير الإتلافي الآمن للحامات. مناقشة بقيادة المعلم: قم بالتعريف بعيوب اللحام الشائعة مع تناول أسبابها ومظهرها المرئي. - اشرح أهمية توحيد اللحام واشرح كيفية استخدام مقياس اللحام متعدد الوظائف. شرح كيفية إكمال اختبار اختراق السائل واختبار الجسيمات المغناطيسية. اشرح كيفية استكمال سجلات اختبار اللحام. يمكن استخدام شرائح PowerPoint من 29 إلى 31 لدعم ذلك. النشاط الجماعي المصغر: يجب على المتعلمين العمل في مجموعات لرسم ووصف المظهر المرئي لسلسلة من عينات اللحام ذات الجودة الرديئة. نشاط مستقل: يتدرب المتعلمون على استخدام مقياس اللحام متعدد الوظائف لقياس شكل اللحامات. يتدرب المتعلمون على إكمال اختبار اختراق السائل واختبارات الجسيمات المغناطيسية للعثور على الشقوق في عينة اللحام. يستكمل المتعلمون سجل اختبار اللحام لاختبار اللحام الذي أجروه. المناقشة الصفية: شارك في مناقشة الصفية واطرح الأسئلة حول كيفية الحفاظ على سلامتك أثناء اختبار اللحام، وحول معدات الحماية الشخصية التي يجب ارتداؤها ولماذا. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint عينة من اللحامات ذات الجودة الرديئة. معدات الاختبار غير الإتلافي للحام. نموذج سجل اختبار اللحام |
| 28 | (ج1) الاختبارات غير الإتلافية (ج2) السلامة - التعامل والاستخدام الآمن للأدوات. - معدات الحماية الشخصية - تعليمات السلامة | IS/C | افتتاح: قم بالتعريف بالدرس مع توضيح أن محل التركيز سيكون الاختبار الإتلافي الآمن للحامات. مناقشة يقودها المعلم: اشرح كيفية قص عينة اللحام وتنظيفها وإعدادها للاختبار الإتلافي. اشرح كيفية إكمال اختبار كسر الحز والانحناء. ويمكن استخدام شريحة PowerPoint رقم 32 لدعم ذلك. نشاط مستقل: يقوم المتعلمون بقص عينة اللحام وتنظيفها والتدرب على إكمال اختبار كسر الحز. يستكمل المتعلمون سجل اختبار اللحام لاختبار اللحام الذي أجروه. - المناقشة الصفية: شارك في مناقشة الصفية واطرح الأسئلة حول كيفية الحفاظ على سلامتك أثناء اختبار اللحام، وحول معدات الحماية الشخصية التي يجب ارتداؤها ولماذا. | كتاب الطالب شرائح PowerPoint عينة من اللحامات ذات الجودة الرديئة. معدات الاختبار غير الإتلافي للحام. نموذج سجل اختبار اللحام |
| 29 | (ج1) اختبار اللحام (ج2) السلامة | IA | التقييم النهائي: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في اختبار اللحام والمعرفة المكتسبة في هدف التعلم (ج) للتحقق من فهمهم. يحتوي دليل كتاب الطالب على تقييم تدريبي يسمح للمتعلمين بإكماله. | كتاب الطالب (تقييم الممارسة) |
| 30 | هدف التعلم (ج) صنع وصلات ملحومة | IA | افتتاح: نظِّم المتعلمين حتى يتمكنوا من إكمال مهام التقييم بشكل مستقل. نشاط بقيادة المعلم: ناقش متطلبات كل مهمة من المهام الرئيسية المستخدمة في مهمة الواجب. نشاط التقييم الفردي: يجب على المتعلمين إكمال التقييم. ملاحظة يجري تقييم هذه الوحدة داخليًا. وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة؛ ويبلغ عدده واجبين. يجب على المعلمين الرجوع إلى المعلومات الأساسية لقرارات التقييم في المواصفات للحصول على تفاصيل محددة، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات درجات النجاح والتفوق والتميز | التقييم الداخلي موجز الواجب المعتمد أدوات ومعدات اختبار اللحامات. |