| عنوان الوحدة | الوحدة 24: تشغيل وصيانة الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية |  | مفتاح المصطلحات الخاصة بفرص التعلم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ساعات التعلم الموجَّه | 60 |  | IA | التقييم الداخلي | RS | جلسة المراجعة |
| عدد الدروس | 30 |  | GS | المتحدث الضيف | V | الزيارة |
| مدة الدروس | ساعتان |  | IS | دراسة مستقلة | (ج) | الأنشطة الصفية التي يديرها المعلم |
| الروابط مع الوحدات الأخرى |  |  | GW | العمل الجماعي (يعمل الطلاب معًا) |  |  |
| الوحدة 1: العمل بأمان وفاعلية في الهندسة الوحدة 5: الرياضيات لفنيي الهندسة الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها |  |  |  |  |  |  |

| الدرس | الموضوع | نوع الدرس | الأنشطة المقترحة | الموارد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف التعلم (أ): التحقق من تشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ووظيفة وتشغيل المكونات المستخدمة فيها |  |  |  |  |
| 1 | - مقدمة - --- - (يرتبط بالموضوع (ج1)) | GW | العرض التقديمي من المعلم: قم بتعريف المتعلمين بأهداف التعلم واشرح لهم تفاصيل خطة التقييم. مناقشة بقيادة المعلم: أهمية الكهرباء في الحياة اليومية. حدد المخاطر المحتملة عند فحص الدوائر الكهربائية والإلكترونية. وعرِّف الخطر بأنه شيء يمكن أن يسبب الضرر. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين، من خلال العمل في مجموعات صغيرة، تحديد الأخطار في منطقة عملهم وتسجيلها في ورقة العمل. مناقشة بقيادة المعلم: قدم تعريف المخاطر (احتمالية وشدة الضرر). ناقش الحاجة إلى تحديد ممارسات العمل الآمنة واتباعها. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة، يمكن للمتعلمين تحديد المخاطر المرتبطة بمصادر الأخطار التي حددوها في منطقة عملهم والأشخاص المعرضين للخطر. كما يمكنهم تسجيل أفكارهم في ورقة العمل. الجلسة العامة: تشارك كل مجموعة أفكارها مع المجموعة بأكملها. ابدأ لوحة إشعارات السلامة بتعريف مصادر الأخطار والخطر. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - مواصفات الوحدة - أوراق العمل |
| 2 | (أ1) فحص الأنظمة الكهربائية ذات التيار المستمر (DC) | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدرس السابق وتعريفات الخطر والمخاطر. عرّف المتعلمين على نوع النظام الأولي الذي سيتم استخدامه لفحص الأنظمة الكهربائية ذات التيار المستمر (DC). وعرّفهم أيضًا باستخدام الأنظمة الرسومية القياسية المستخدمة في مخططات الدوائر. - نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة، يمكن للمتعلمين التنافس في مطابقة رموز المكونات مع الأسماء والصور الخاصة بالمكونات. - العرض التقديمي من المعلم: عرّف المتعلمين على توصيل الدوائر الكهربائية بالتسلسل والتوازي. - نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة، يمكن للمتعلمين التحقيق في تشغيل دائرة بسيطة باستخدام مصدر الطاقة/البطاريات، والمفتاح والمصباح، وتطوير الدائرة إلى مصابيح متصلة بالتسلسل، ثم مصابيح متصلة بالتوازي. يمكنهم تدوين ملاحظاتهم في ورقة عمل جنبًا إلى جنب مع مخططات الدوائر. - العرض التقديمي من المعلم: عرّف المتعلمين على استخدام مقياس متعدد الأغراض لقياس الجهد والتيار بأمان في الدائرة الكهربائية. - نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة، يمكن للمتعلمين قياس الجهد والتيار في نقاط الاختبار الرئيسية المحددة في مخططات الدائرة وتسجيل قياساتهم في ورقة العمل. - الجلسة العامة: لخص الدروس المستفادة خلال الجلسة. عرّف المصطلحات الرئيسية مثل فرق الجهد والتيار ووحدات قياسهما. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - بطاقات تحتوي على - صور رموز المكونات - أسماء المكونات - صور المكونات - أوراق العمل - الأدوات الكهربائية - مصدر طاقة/بطارية تيار مستمر - المقياس متعدد الأغراض |
| 3 | (أ1)، (أ3) فحص أنظمة التيار المتناوب (AC) دائرة إضاءة عملية | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدرس السابق وتعريف فرق الجهد والتيار. اشرح جهد التيار المتناوب منخفض الجهد (AC) باستخدام محول أو مولد إشارة وراسم ذبذبات. عرِّف المصطلحات الرئيسية مثل السعة (قيمة الذروة) والفترة الزمنية والتردد ووحدات SI الخاصة بها. ووضح أن المقياس متعدد الأغراض لا يقيس قيمة السعة. حدد قيمة جذر المتوسط التربيعي (RMS). مناقشة بقيادة المعلم: ناقش الاختلافات بين دوائر الإضاءة التي تم فحصها بالفعل وتلك المثبتة في المبنى أو المنازل. وزود المتعلمين بمخطط الدائرة والتخطيط وعينة دائرة الأسلاك لإنشاء دائرة إضاءة أحادية الاتجاه على لوحة مثبتة على سطح المكتب. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين العمل بأمان في مجموعات صغيرة لإنشاء الدائرة المعينة. الجلسة العامة: اشرح كيفية إجراء الفحص البصري للدائرة المنشأة. ناقش الخصائص الجيدة وحدد مجالات التحسين. يمكن للمتعلمين إجراء تقييم الأقران لبعضهم. يمكن لموظفي المركز توصيل أفضل دائرة بمصدر طاقة (إذا كانت آمنة) لعرض كيفية عملها. أو يمكنهم، بدلاً من ذلك، عرض دائرة العينة. لخِّص الدروس المستفادة وحدد الموضوعات المقررة للجلسة القادمة. | - أوراق العمل - مخططات الدوائر - تخطيطات الدوائر - لوحات الأسلاك الخشبية - كابل - الأدوات اليدوية - المثبتات |
| 4 | زيارة صناعية هدف التعلم (أ) | V | سيستفيد المتعلمون بشكل كبير من مشاركة صاحب العمل في شكل زيارة لشريك صناعي محلي. يمكن أن تشمل الزيارة: - مقدمة من أحد أعضاء فريق العمل لتبادل الأفكار حول أهمية السلامة في مكان العمل ودور فنيي الصيانة في الحفاظ على الصناعة آمنة ومنتجة. - جولة في المنشأة لتجربة الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، مع التركيز على التطورات في التكنولوجيا مثل استخدام أنظمة شبكات البيانات. - تمرين عملي باستخدام الأدوات اليدوية لإخراج التركيبات والتجهيزات واستعادتها بأمان من حاوية النظام. | - أوراق العمل - الموارد المخطط لها مع صاحب العمل |
| 5 | (أ1)، (أ2)، (أ3) فحص الأنظمة الإلكترونية (1) | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدرس السابق. ناقش الفرق بين نوع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية المستخدمة في المنزل والمكتب ومكان العمل الصناعي. وعرِّف الأجهزة المحمولة والمنشآت الصناعية. وضح كيف يمكن استخدام مخطط كتلة لوصف نظام مثل نظام التوزيع الوطني. استخدم نموذجًا لتوضيح كيفية استخدام نظام التوزيع الكهربائي الوطني للتيار المتناوب بدلاً من التيار المستمر لنقل الكهرباء عبر مسافات طويلة. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين إكمال مخطط الكتلة لنظام نموذجي مثل أنظمة التوزيع الوطنية في ورقة العمل. العرض التقديمي من المعلم: وضح ما يحدث عند توصيل موحد التيار الباعث للضوء (LED) بدائرة في حالة الانحياز الأمامي والعكسي. اشرح إنشاء وصلة p-n وكيفية تشغيلها. وضح كيف يعمل موحد التيار كمقوم نصف موجي، باستخدام مصدر/محول تيار متناوب منخفض الجهد لتوفير دخل تيار متناوب منخفض الجهد. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين إكمال رسومات الشكل الموجي في ورقة العمل (وفر شبكة للرسم عليها). يمكن للمتعلمين تدوين إعدادات التحكم في راسم الذبذبات وحساب السعة والفترة الزمنية والتردد. الجلسة العامة: حدد الدروس المستفادة والمجالات لمزيد من التطوير. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - مصابيح LED - موحدات تيار الطاقة - المقاومات - أنظمة النموذج الأولي/ - لوحات التجربة - مصادر/محولات تيار متناوب منخفض الجهد |
| 6 | (أ2)، (أ3) فحص الأنظمة الإلكترونية (2) (يرتبط بالموضوع (د1)) | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدرس السابق. قم بالتعريف بالأنظمة الإلكترونية التي تم إنشاؤها مسبقًا ليتم فحصها، على سبيل المثال المقوم الموجي الكامل الذي يتم تشغيله مركزيًا مع مكثف تنعيم، ومروحة يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة، ومصباح يعمل بالضوء. ناقش أهمية أجهزة الحماية المضمنة في الأنظمة مثل المصاهر. ونظِّم التسلسل الذي يجب أن تتقدم به مجموعات المتعلمين حول الأنظمة. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين فحص تشغيل كل من الأنظمة المقدمة. ويمكنهم تحديد المكونات من مخطط الدائرة ومقارنتها بالتخطيط والمكونات. كما يمكن للمتعلمين إكمال مخطط تعريف لكل نظام تم فحصه وجدولة القياسات المأخوذة في نقاط الاختبار الرئيسية. الجلسة العامة: ناقش تشغيل كل نظام. وحدد المكونات في كلٍ منها. حدد المستشعرات والمشغلات والمكونات السالبة والمكونات النشطة. حدد الدروس المستفادة والمجالات لمزيد من التطوير. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - مخططات الدوائر - مخططات التصميم - مخططات الكتلة - الأنظمة الإلكترونية - أدوات اختبار |
| 7 | التحضير للواجب 1 | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة. وقم بتوجيه المتعلمين من خلال مراجعة الموضوعات المتعلقة بهدف التعلم (أ) مع التركيز على: - معلمات التيار المستمر (DC)، مثل فرق الجهد والتيار والمقاومة - معلمات التيار المتناوب (AC)، السعة (الذروة)، الذروة إلى الذروة، الفترة الزمنية، التردد - الرموز الرسومية ومخططات الدوائر، بسيطة، متصلة بالتسلسل، متصلة بالتوازي - دوائر الإضاءة - مخططات الكتلة للأنظمة الكهربائية والإلكترونية (راجع (أ2)) - تحديد المكونات، السالبة، النشطة، لوحة الدوائر، المستشعرات، المحركات. نشاط المتعلم: أكمل أنشطة المراجعة بشكل فردي. العرض التقديمي من المعلم: قم بتوجيه المتعلمين خلال موجز الواجب التدريبي لهدف التعلم (أ) وتأكد من أنهم يفهمون ما يتعين عليهم القيام به لتلبية معايير التقييم. راجع كتاب الطالب للحصول على أفكار بشأن المواد المناسبة التي يجب تضمينها. | - مواد المراجعة |
| 8-10 (6 ساعات) | الواجب 1 لهدف التعلم (أ) | IA | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة التي تبحث في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية. قم بتقديم موجز الواجب للواجب 1. أكد على ضرورة قيام المتعلمين بتقديم الأدلة المدرجة في موجز الواجب. أكمل سجل ملاحظة فردي لكل متعلم لإثبات كيفية استيفائهم لمعايير التقييم المستهدفة. نشاط المتعلم: أكمل الواجب لهدف التعلم (أ). يجب أن يهدف المتعلمون إلى عقد جلسة منفصلة للنظام الكهربائي وأخرى للنظام الإلكتروني. ويجب عليهم قياس المعلمات المطلوبة وتسجيل نتائجهم وإعداد الجزء الأول من تقريرهم. كما يجب على المتعلمين التأكد من التقاط صور للأنشطة الرئيسية والدوائر التي تم إنشاؤها. ويجب عليهم التأكد من أن أدلتهم توضح ممارسات العمل الآمنة التي يتم تطبيقها. | - موجزات الواجبات جميع المعدات والموارد المحددة للمتعلمين لإكمال الواجب 1 لهدف التعلم (أ) |
| هدف التعلم (ب): تحديد المكونات المستخدمة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية أثناء الصيانة الروتينية - هدف التعلم (ج): الاستعداد للصيانة الروتينية للأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية وتنفيذها بأمان |  |  |  |  |
| 11 | (ج1) التوعية بالسلامة أثناء تنفيذ العمل على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية. | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع ممارسات العمل الآمنة المتبعة عند تنفيذ الأنشطة العملية لهدف التعلم (أ). وجهز مكان العمل من خلال تحديد مصادر الأخطار؛ على سبيل المثال مساحة العمل غير المرتبة، ومخاطر الانزلاق والتعثر، والأدوات التي لم يتم صيانتها بشكل جيد، والآلات غير المزودة بواقي، والعبوات الكيميائية (الوهمية) على طاولة العمل. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة/أزواج، يمكن للمتعلمين تنفيذ تمرين تحديد مصادر الأخطار وتسجيل النتائج التي توصلوا إليها في ورقة عمل. مناقشة جماعية: يقارن المتعلمون نتائجهم ويحددون الدروس المستفادة. قم بقيادة المناقشة لتحديد المخاطر. حدد المخاطر المرتبطة بكل خطر. ناقش من هو المعرض للخطر، وكيف؟ كيف يمكن القضاء على المخاطر أو التقليل منها؟ العرض التقديمي من المعلم: راجع نموذج تقييم المخاطر القياسي، على سبيل المثال لمصادر الانزلاق والتعثر. حدد من هو المعرض للخطر، وما الضرر الذي قد يحدث ومدى شدته، وعرِّف استخدام تدابير التحكم للحد من عامل الخطر. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات صغيرة، يمكن للمتعلمين إكمال نموذج بسيط لتقييم المخاطر لأحد الأخطار المحددة. الجلسة العامة: يناقش المتعلمون ملاحظاتهم ويضعون تعريفات الأخطار والمخاطر وتقييم المخاطر وتدابير التحكم. - وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - مواد لفرص تقييم المخاطر العملية |
| 12 | (ج1) ممارسات العمل الآمنة | GS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدرس السابق وتعريف الخطر والمخاطر. ناقش مخاطر الصعقة الكهربائية. قم بتقديم المتحدثين الضيوف (المسعف و/أو قائد دائرة الإطفاء من المركز أو المؤسسة الخارجية). العرض التقديمي من المتحدث الضيف: وضح ما يجب فعله في حالة تعرض شخص لصعقة كهربائية. نشاط المتعلم: يشارك المتعلمون في لعب الأدوار لممارسة الإجراءات الموضحة. يسجل المتعلمون الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تعرض شخص لصعقة كهربائية. العرض التقديمي من المتحدث الضيف: وضح ما يجب القيام به في حالة الطوارئ، مثل انطلاق إنذار الحريق. نشاط المتعلم: يشارك المتعلمون في لعب الأدوار لممارسة الإجراءات الموضحة. ويسجل المتعلمون الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ. العرض التقديمي من المعلم: اشكر المتحدث (المتحدثين) الضيف على مساهمته. ضع ملصق الإسعافات الأولية عند التعرض للصعقات الكهربائية وإجراءات إنذار الحريق على لوحة إشعارات السلامة. الجلسة العامة: لخِّص الدروس المستفادة وحدد الموضوعات المقررة للجلسة القادمة. | - متطلبات المتحدث (المتحدثين) الضيف - أوراق العمل - ملصق الإسعافات الأولية عند التعرض للصعقة الكهربائية. - إجراءات إنذار الحريق |
| 13 | (ب1) مصادر بيانات المكونات (قانون أوم، الطاقة المشتتة في المقاوم، المصاهر) (ب3) تحديد المكونات | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع العمل السابق على مخططات الدوائر والرموز الرسومية. قدم نطاقًا أوسع من المكونات السالبة والنشطة (راجع مواصفات الوحدة). ناقش العلاقة بين الجهد والتيار والمقاومة وقم بإجراء حسابات نموذجية لتوضيح كيفية استخدام قانون أوم. نشاط المتعلم: من خلال العمل بشكل فردي، يمكن للمتعلمين إكمال حسابات قانون أوم النموذجية للجهد والتيار والمقاومة والطاقة وتصنيف المصهر. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعات مصغرة/أزواج، يمكن للمتعلمين توسيع نطاق لعبة المطابقة المستخدمة سابقًا (أ3) للمكونات السالبة لتشمل نطاقًا أوسع من المكونات. يمكنهم تحديد المكونات من مخطط الدائرة وإيجاد المكون المطابق من مجموعة الاختيار المقدمة. يمكنهم إكمال جدول تعريف في ورقة العمل. العرض التقديمي من المعلم: قم بالتعريف بمصادر معلومات أخرى. على سبيل المثال، جدول/قائمة الأجزاء لمخطط الدائرة، ومخطط الكتلة للنظام، ومخطط التجميع من دليل الصيانة (لدى موردي أدلة السيارات والأثاث الجاهز للتجميع أمثلة جيدة للاستخدام). نشاط المتعلم: من خلال العمل بشكل فردي، يمكن للمتعلمين إنتاج قائمة أجزاء من مخطط دائرة معين (أو مخطط تجميع). الجلسة العامة: ناقش مزايا وعيوب المصادر المختلفة لمعلومات النظام. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - مخططات الدوائر - أوراق الرموز الرسومية - المكونات - مخططات التجميع - مخططات الكتلة - جداول/قوائم الأجزاء |
| 14 | (ب1) إجراءات الصيانة (إجراءات التشغيل القياسية (SOP)) | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الجلسة السابقة وأهمية الوصول إلى المعلومات لتتمكن من تنفيذ أي أنشطة صيانة. واتبع إجراءات التشغيل الموحدة لنشاط الصيانة الروتينية؛ مثل الفحص الأسبوعي لنظام إضاءة الطوارئ، في ورشة العمل. وزود المتعلمين بإجراءات التشغيل القياسية وتقييم المخاطر. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعة مصغرة، يمكن للمتعلمين تحليل المعلومات المقدمة والتخطيط لكيفية تنفيذ النشاط بأمان. ويمكنهم تنفيذ النشاط وتسجيل ملاحظاتهم على ورقة العمل. كما يمكنهم تسجيل أي إجراءات تصحيحية قد تكون مطلوبة وإتمام الفحص. العرض التقديمي من المعلم: راجع نتائج الفحص العملي. استعرض نشاط الصيانة الروتينية الذي يتطلب استبدال المواد الاستهلاكية، مثل استبدال خرطوشة مسحوق الحبر لطابعة الليزر. ووضح فائدة الرسوم البيانية والتعليمات في دليل المستخدم/التعليمات عبر الإنترنت. الجلسة العامة: لخِّص الدروس المستفادة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - إجراءات التشغيل القياسية |
| 15 | (ب2) مصادر بيانات المكونات (ب3) تحديد المكونات | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الجلسة الأخيرة وذكّر المتعلمين بممارسات العمل الآمنة التي يجب عليهم اتباعها عند أداء أنشطة الصيانة. وعرِّف المتعلمين بكيفية الوصول إلى كتالوجات الشركة المصنعة والموارد عبر الإنترنت للحصول على المكونات المناسبة. نشاط المتعلم: من خلال العمل بشكل فردي أو في أزواج، يمكن للمتعلمين تنفيذ نشاط صيانة روتيني "على سطح المكتب". وقد يتطلب النشاط من المتعلمين استخدام المعلومات المقدمة لتحديد الأدوات والمكونات لاستبدال أحد المكونات، على سبيل المثال لاستبدال مصباح الأمان القديم بمصباح LED كاشف جديد. الجلسة العامة: يمكن للمتعلمين مشاركة أفكارهم مع المجموعة لتبرير أسباب اختيارهم. ناقش ممارسات العمل الآمنة اللازمة إذا كانوا سينفذون المهمة. نشاط المتعلم: من خلال العمل بشكل فردي، يمكن للمتعلمين استكمال تقرير كبطاقة مهمة في ورقة العمل. العرض التقديمي من المعلم: لخص الدروس المستفادة في استخدام مصادر المعلومات لتحديد الأجزاء والمكونات لتنفيذ نشاط الصيانة. وأكِّد على أهمية الحاجة إلى اتباع ممارسات العمل الآمنة واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - ورقة المهة - كتالوجات الشركات المصنعة - الوصول إلى الكتالوجات عبر الإنترنت |
| 16 | (ج1) ممارسات العمل الآمنة (ج2) مهام الصيانة الروتينية | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الجلسة الأخيرة وذكّر المتعلمين بممارسات العمل الآمنة التي يجب عليهم اتباعها عند تنفيذ أنشطة الصيانة الروتينية. واشرح كيفية إجراء الفحص البصري بحثًا عن مشكلات؛ مثل التآكل أو الاحتكاك أو التلوث أو دليل ارتفاع درجة الحرارة أو تأمين المرفقات أو التركيبات المفقودة أو المفكوكة. وزود المتعلمين بالمعدات الزائدة وأدوات القياس لفحصها. (يجب ألا يكون الجهاز قادرًا على التوصيل بمصدر كهربائي). نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعة مصغرة، يقوم المتعلمون بإجراء فحص بصري لكل من الأدوات والمعدات الموردة. ويمكنهم إكمال جدول يحدد الأخطار التي وجدوها. مناقشة بقيادة المعلم: يمكن للمتعلمين مقارنة النتائج التي توصلوا إليها ومناقشة مخاطر استخدام المعدات. عرّف المتعلمين بالمزيد من ممارسات العمل الآمنة التي يمكن استخدامها؛ مثل العزل وإشعارات التحذير وعلامات الخطر وحواجز السلامة. راجع استخدام أجهزة حماية الدوائر والأنواع المختلفة من قواطع الدائرة المستخدمة لحمايتها وحماية المعدات. نشاط المتعلم: من خلال العمل كمجموعة كاملة، يمكن للمتعلمين إعداد مساحة عمل للقيام بنشاط الصيانة النظرية، مثل إجراء فحوصات الصيانة الروتينية على الجهاز. ويمكن للأفراد اقتراح العناصر المطلوبة (مثل إشعارات التحذير) وإعدادها. كما يمكن للمتعلمين تسجيل النتائج بشكل فردي في ورقة العمل الخاصة بهم. الجلسة العامة: لخِّص الدروس المستفادة في إعداد مساحة العمل لنشاط الصيانة. وأعِد مساحة العمل إلى حالة عمل آمنة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - المعدات والأدوات ذات الأعطال المحددة - إشعارات التحذير - علامات الخطر - إشعارات التأمين - حواجز الأمان |
| 17 | (ج2): إجراءات الفحص والاختبارات |  | العرض التقديمي من المعلم: راجع الجلسة الأخيرة وذكّر المتعلمين باستخدام ممارسات العمل الآمنة دائمًا عند تنفيذ أنشطة الصيانة. واشرح كيفية إجراء اختبار الاستمرارية باستخدام مقياس متعدد الأغراض أو اختبار الاستمرارية على لوحة دوائر غير مزودة بالطاقة. اشرح كيفية إجراء قياسات الجهد والتيار على لوحة الدوائر الكهربائية غير المعطلة المزودة بالطاقة. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين العمل في مجموعات مصغرة لإخراج لوحة الدائرة من الحاوية باستخدام أداة يدوية وإجراء اختبار الاستمرارية على لوحة الدائرة غير المزودة بالطاقة. كما يمكنهم أخذ قياسات الجهد والتيار في نقاط الاختبار الرئيسية على لوحة الدائرة الكهربائية وتسجيل ملاحظاتهم على ورقة العمل/بطاقة المهمة الأولية. العرض التقديمي من المعلم: لخِّص الدروس المستفادة عند تنفيذ نشاط الصيانة. وأكِّد على أهمية الحاجة إلى اتباع ممارسات العمل الآمنة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - المقياس متعدد الأغراض - اختبار الاستمرارية - دوائر الاختبار |
| 18 | التحضير للواجب 2 | IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة. وقم بتوجيه المتعلمين من خلال مراجعة الموضوعات المتعلقة بهدفي التعلم (ب) و (ج)، مع التركيز على: - التوعية بالسلامة والحفاظ على الأمان في بيئة العمل الكهربائية والإلكترونية - اختيار المكونات لاستخدامها في نشاط الصيانة - الفحص البصري والفحوصات التشغيلية البسيطة - قياس معلمات الدائرة - الاختبار في ضوء المواصفات - استبدال المكونات والمواد الاستهلاكية - استخدام الوثائق القياسية لتسجيل نتائج النشاط نشاط المتعلم: أكمل أنشطة المراجعة بشكل فردي. العرض التقديمي من المعلم: قم بتوجيه المتعلمين خلال موجز الواجب التدريبي لهدفي التعلم (ب) و (ج) وتأكد من أنهم يفهمون ما يتعين عليهم القيام به لتلبية معايير التقييم. راجع كتاب الطالب للحصول على أفكار بشأن المواد المناسبة التي يجب تضمينها. | - مواد المراجعة |
| 19 – 20 (4 ساعات) | الواجب 2 لهدفي التعلم (ب) و(ج). | IS | العرض التقديمي من المعلم: قم بتقديم موجز الواجب للواجب 2. أكد على ضرورة قيام المتعلمين بتقديم الأدلة المدرجة في موجز الواجب. أكمل سجل ملاحظة فردي لكل متعلم لإثبات كيفية استيفائهم لمعايير التقييم المستهدفة. نشاط المتعلم: يجب على المتعلمين تحليل تعليمات التشغيل لإكمال واجب هدف التعلم (ب) و (ج). ويجب عليهم اختيار المكونات والأدوات والطرق المناسبة لتنفيذ نشاط الصيانة بأمان. كما يجب عليهم اتباع الإرشادات الواردة في موجز الواجب من أجل تضمين الأدلة المناسبة. كما يجب على المتعلمين التأكد من التقاط صور للأنشطة الرئيسية والدوائر التي تم إنشاؤها. ويجب عليهم التأكد من أن أدلتهم توضح ممارسات العمل الآمنة التي يتم تطبيقها. | - موجزات الواجبات - جميع المعدات المحددة للمتعلمين لإكمال الواجب 2 لهدفي التعلم (ب) و (ج). |
| - هدف التعلم (د): الاستعداد لاكتشاف الأعطال وتصحيحها بأمان على الأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية |  |  |  |  |
| 21 | - (د2) - استخدام أدوات اللحام بالقصدير بأمان | GW | العرض التقديمي من المعلم: اشرح تقنية اللحام الآمن. وناقش المخاطر المرتبطة باللحام. حدد المخاطر وتدابير التحكم المعمول بها لمنع الإصابة أو الضرر، بما في ذلك استخدام الأدوات اليدوية. اشرح تقييم المخاطر وعلّق نسخة على لوحة إشعارات السلامة. حدد معدات الحماية الشخصية التي يجب ارتداؤها. نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعة مصغرة، يمكن للمتعلمين إنشاء «دائرة» معينة على لوحة دائرة مطبوعة باستخدام ممارسات العمل الآمنة. يجب على المتعلمين أن يتناوبوا على استخدام الأدوات اليدوية لإعداد المكونات ليتم تثبيتها على لوحة الدائرة المطبوعة، ولحامها على اللوحة. نشاط المعلم: قم بإجراء فحص بصري للوحات الدوائر وتحديد قيم المكونات الصحيحة وتحديد المواضع والاتجاه. حدد أي جسور لحام ذات دائرة قصيرة أو توصيلات دائرة مفتوحة. وعلّق على جودة وصلات اللحام. يمكن للمتعلمين إجراء تقييم للأقران غير رسمي. اشرح استخدام أدوات إزالة اللحام. العرض التوضيحي من المعلم: اشرح تقنية إزالة اللحام بأمان. وناقش المخاطر المرتبطة بإزالة اللحام. حدد المخاطر وتدابير التحكم المعمول بها لمنع الإصابة أو الضرر، بما في ذلك استخدام الأدوات اليدوية. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين إزالة المكونات من لوحة الدائرة المطبوعة، وإعادة لحامها. كما يمكنهم لحام مكون مختلف عن الأول. وتسجيل ملاحظاتهم على ورقة العمل. يمكن للمتعلمين إزالة المكونات وترك لوحة الدائرة المطبوعة في حالة مناسبة لإعادة استخدامها. الجلسة العامة: يمكن للمتعلمين تحديد أجزاء النشاط التي سارت بشكل جيد والمجالات التي تتطلب مزيد من التطوير. لخِّص الدروس المستفادة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - مكواة اللحام - أدوات ومعدات اللحام - الأدوات اليدوية - تقييم المخاطر - لوحة الدائرة المطبوعة (PCB) - مخطط الدائرة - مخطط التصميم - مكونات للحام على لوحة الدائرة المطبوعة (مجموعة متنوعة من المكونات للسماح بفحص الموضع الصحيح والقطبية). - الأدوات اليدوية |
| 22 | - (د1) - تحديد أعطال النظام | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع نتائج الجلسة السابقة. وناقش كيف قد يشك المتعلمون في وجود خطأ في النظام. حدد أنظمة الأعطال مثل التوقف الكامل والتشغيل المتقطع والتشغيل بما يخالف المواصفات وعلامات ارتفاع درجة الحرارة. فكر في الفحوصات التي أجريت من أجل هدف التعلم (أ)، وكيف يمكن أن تكون أعطال الدائرة المفتوحة أو القصيرة هي السبب. قدم فكرة أكواد الخطأ المعروضة (يمكن العثور على جداول أكواد الخطأ غالبًا في أدلة الشركة المصنعة للأدوات الآلية أو ما شابه). نشاط المتعلم: من خلال العمل في مجموعة مصغرة/أزواج، يمكن للمتعلمين تنفيذ تمرين تشخيص الأعطال «على سطح المكتب» عن طريق رسم بطاقة تحتوي على كود العطل من مجموعة، واستخدام جدول أكواد الأعطال لتحديد السبب المحتمل والإجراء الذي يجب اتخاذه. كما يمكنهم تسجيل نتائجهم في ورقة عمل/نموذج الإبلاغ عن الأعطال. العرض التقديمي من المعلم: عرّف المتعلمين بطريقة النقاط الست لاكتشاف الأعطال وتصحيحها. وناقش المعلومات التي يحتاجها المتعلمون لتطبيق تلك الطريقة. حدد الوسائل المساعدة في اكتشاف الأعطال على النحو الموضح في مواصفات الوحدة. استعرض مخطط التدفق مع المتعلمين. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين العمل بشكل فردي لاستعراض مخطط تدفق للنظام، مع إعطائهم نموذج «تقرير العميل» للعطل. ويمكنهم تسجيل ملاحظاتهم من خلال استكمال نموذج الإبلاغ عن الأعطال في ورقة العمل. العرض التقديمي من المعلم: راجع نتائج التمارين المنفذة وتأكد من الاستنتاجات التي توصلت إليها المجموعات. حدد الدروس المستفادة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل/نماذج الإبلاغ عن الأعطال - بطاقات أكواد الأعطال - جدول أكواد الأعطال - مخططات التدفق - نماذج تقارير العملاء |
| 23 | - (د1) - استخدام أدوات القياس لتحديد الأعطال في الدائرة الكهربائية | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع نتائج الجلسة السابقة. ذكّر المتعلمين بكيفية استخدام مقياس متعدد الأغراض لقياس المقاومة والاستمرارية وفرق الجهد والتيار. نشاط المتعلم: يمكنك مطالبة كل متعلم بأن يوضح للمجموعة كيفية إجراء القياسات بأمان على الدائرة الكهربائية باستخدام نقاط الاختبار المحددة. ويمكن للمتعلمين تبويب القياسات في ورقة عمل. العرض التقديمي من المعلم: قم بالتعريف بتقنيات اكتشاف أعطال تتبع الإشارات؛ مثل طرق الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل والانقسام النصفي. اشرح كيفية تنفيذ طرق الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل على نظام كهربائي باستخدام المقاومات المتصلة بالتسلسل وبالتوازي. نشاط المتعلم: يمكنك مطالبة كل متعلم بإجراء أحد القياسات بالتناوب لكل طريقة. ويمكن لجميع المتعلمين تسجيل القياسات في أوراق العمل الخاصة بهم. الجلسة العامة: ناقش القياسات المسجلة مع المتعلمين. وحدد أي فروق بين القياسات باستخدام الطريقتين. هل هناك فرق عملي بين الطرق؟ نشاط المعلم: استبدل مكونًا واحدًا بمكون دائرة مفتوحة أو دائرة قصيرة. نشاط المتعلم: يمكن لكل متعلم تكرار القياسات باستخدام الدائرة مع المكون المعطل. ويمكن لجميع المتعلمين تسجيل القياسات كما سبق. الجلسة العامة: ناقش القياسات المسجلة مع المتعلمين. وحدد أي فروق بين القياسات باستخدام الدائرتين. حدد السبب المحتمل لأي فرق في القياس. يمكن اختبار المكون المشكوك فيه من أجل الدائرة المفتوحة/القصيرة/الاستمرارية. ويمكن استبداله بمكون معروف غير معطل، وإعادة القياسات لتأكيد التشغيل العادي. العرض التقديمي من المعلم: لخِّص الدروس المستفادة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - اختبار الدائرة الكهربائية - أدوات اكتشاف الأعطال (المخططات الوظيفية، الرسوم البيانية، مخططات استكشاف الأعطال وإصلاحها، أوراق البيانات) - بطاقات استكشاف الأعطال وإصلاحها - نماذج الإبلاغ عن الأعطال |
| 24 | - (د1) - استخدام أدوات القياس لتحديد الأعطال في الدائرة الإلكترونية | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة. واشرح كيفية إعداد مولد إشارة لإعطاء إشارة جيبية ذات سعة وتردد مناسبين. ذكّر المتعلمين بالعمل السابق باستخدام راسم الذبذبات. واستخدم الإشارة كدخل لنظام إلكتروني مثل دائرة مكبر عملياتي ذات مرحلتين. نشاط المتعلم: يمكن لكل متعلم إجراء القياسات باستخدام طريقة الدخل إلى الخرج أو طريقة الخرج إلى الدخل. ويمكن لجميع المتعلمين تسجيل القياسات في ورقة عمل. الجلسة العامة: ناقش القياسات المسجلة مع المتعلمين. حدد كيفية عمل النظام. العرض التقديمي من المعلم: اشرح كيفية استخدام طريقة الانقسام النصفي على الدائرة. نشاط المتعلم: يمكن لكل متعلم إجراء القياسات باستخدام طريقة الانقسام النصفي. ويمكن لجميع المتعلمين تسجيل القياسات في ورقة عمل. الجلسة العامة: ناقش القياسات المسجلة مع المتعلمين. ما الفرق بين قياسات هذه الطريقة والطريقة الأخرى المستخدمة؟ نشاط المعلم: استبدل مكونًا واحدًا بمكون دائرة مفتوحة أو دائرة قصيرة، على سبيل المثال IC مكبر عملياتي بسلك طاقة قصير بحيث لا يتم توصيله بحامل IC. نشاط المتعلم: يمكن لكل متعلم تكرار القياسات باستخدام الدائرة مع المكون المعطل. ويمكن لجميع المتعلمين تسجيل القياسات كما سبق. الجلسة العامة: ناقش القياسات المسجلة مع المتعلمين. وحدد أي فروق بين القياسات باستخدام الدوائر العاملة والدوائر المعطلة. حدد السبب المحتمل لأي فرق في القياس. يمكن اختبار المكون المشكوك فيه من أجل الدائرة المفتوحة/القصيرة/الاستمرارية. ويمكن استبداله بمكون معروف غير معطل، وإعادة القياسات لتأكيد التشغيل العادي. قارن طريقة الانقسام النصفي بالطرق الأخرى. العرض التقديمي من المعلم: لخِّص الدروس المستفادة. وحدد الموضوعات المقررة للجلسة التالية. | - أوراق العمل - اختبار الدوائر الإلكترونية - أدوات اكتشاف الأعطال (المخططات الوظيفية، الرسوم البيانية، مخططات استكشاف الأعطال وإصلاحها، أوراق البيانات) - بطاقات استكشاف الأعطال وإصلاحها - نماذج الإبلاغ عن الأعطال |
| 25 | - (د2) - إزالة التركيبات والمثبتات والمكونات بأمان | GW | العرض التقديمي من المعلم: راجع الجلسة السابقة وذكّر المتعلمين بأهمية الحاجة إلى استخدام طرق عمل آمنة. ذكّر المتعلمين بكيفية إجراء الفحص البصري للنظام وإزالة المثبتات الميكانيكية والمكونات واستبدالها بأمان. وعرِّف المتعلمين بالمعدات التي يجب استخدامها (عناصر الكمبيوتر الزائدة عن الحاجة مثل الماوس ولوحة المفاتيح ووحدة التحكم في الألعاب وما إلى ذلك) نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين إجراء فحص بصري للمعدات وتحديد أي مشاكل، مثل التآكل والبلى وما إلى ذلك. ويمكنهم تسجيل ملاحظاتهم على نموذج اكتشاف الأعطال. يمكن للمتعلمين اختيار الأدوات والأساليب لإزالة المثبتات للوصول إلى مكون (مثل لوحة الدائرة المطبوعة) داخل الحاوية. يمكن للمتعلمين إزالة مكون مثل لوحة الدائرة المطبوعة والموصل وما إلى ذلك وتسجيل النشاط. نشاط المعلم: تحقق من أن المتعلمين قد أزالوا المكون بأمان. نشاط المتعلم: يمكن للمتعلمين استبدال المكون والمثبتات دون التسبب في أي ضرر. نشاط المعلم: تحقق من أن المتعلمين قد استبدلوا المكون والمثبتات بأمان دون التسبب في أي ضرر. |  |
| 26 | - التحضير للواجب 3 | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة. وقم بتوجيه المتعلمين خلال الموضوعات المتعلقة بهدف التعلم (د)، مع التركيز على: - التوعية بالسلامة والحفاظ على الأمان في بيئة العمل الكهربائية والإلكترونية - كيفية استخدام المواد الموردة لتخطيط نشاط اكتشاف الأعطال باستخدام طريقة النقاط الست. يجب أن تتضمن خطتك: - الطرق التي سيتم اختيارها - أدوات القياس التي سيتم استخدامها - النتائج المتوقعة - الفحص البصري والفحوصات التشغيلية البسيطة - قياس معلمات الدائرة - الاختبار في ضوء المواصفات - استخدام تقنيات اللحام وإزالة اللحام لإخراج المكونات واستبدالها. - تأكيد العمل الصحيح - استخدام الوثائق القياسية لتسجيل نتائج النشاط. نشاط المتعلم: أكمل أنشطة المراجعة بشكل فردي. وتدرب على لحام مكوِّن وإزالة لحامه على لوحة دائرة مطبوعة. العرض التقديمي من المعلم: قم بتوجيه المتعلمين خلال موجز الواجب التدريبي لهدف التعلم (د) وتأكد من أنهم يفهمون ما يتعين عليهم القيام به لتلبية معايير التقييم. راجع كتاب الطالب للحصول على أفكار للمواد المناسبة لتضمينها. | - مواد المراجعة |
| 27 – 29 (6 ساعات) | الواجب 3 لهدف التعلم (د) | IA | العرض التقديمي من المعلم: راجع الدروس المستفادة في الجلسات السابقة حول اكتشاف الأعطال وتصحيحها في نظام كهربائي أو إلكتروني. وقم بتقديم موجز الواجب للواجب 3. قم بتوجيه المتعلمين خلال موجز الواجب لهدف التعلم (د) وتأكد من أنهم يفهمون ما يتعين عليهم القيام به لتلبية معايير التقييم. أكد على ضرورة قيام المتعلمين بتقديم الأدلة المدرجة في موجز الواجب. أكمل سجل ملاحظة فردي لكل متعلم لإثبات كيفية استيفائهم لمعايير التقييم المستهدفة. نشاط المتعلم أكمل الواجب لهدف التعلم (د). يجب أن يهدف المتعلمون إلى إتاحة الوقت الكافي لإكمال أجزاء اكتشاف الأعطال وتصحيحها من النشاط في جلسات منفصلة. ويجب على المتعلمين تخطيط وقتهم لأخذ جلسة واحدة لتحديد عطل واحد في النظام المتوفر، وجلسة منفصلة لإكمال تصحيح العطل. يجب على المتعلمين التأكد من التقاط صور للأنشطة الرئيسية وإثبات استخدام ممارسات العمل الآمنة. يجب عليهم جمع الأدلة المدرجة في موجز الواجب لدعم تقارير الأعطال. | - موجزات الواجبات - جميع المعدات المحددة للمتعلمين لإكمال الواجب 3 لهدف التعلم (د) |
| 30 | وحدة الختام | GW IS | العرض التقديمي من المعلم: راجع الوحدة. وحدد ما يجب على كل متعلم إكماله من أجل تقديمات مستندات التقييم الخاصة بهم. وفِّر الموارد والدعم حسب الحاجة، وذلك باستخدام الإرشادات الواردة في قسم المعلومات الأساسية لقرارات التقييم (EIAD) من مواصفات الوحدة 24. نشاط المتعلم: أكمل جميع أعمال التقييم. وتأكد من أن الأدلة المقدمة تتطابق مع الإرشادات الواردة في موجزات الواجبات. تأكد من أن الأدلة الفوتوغرافية تحدد المرشح بوضوح وتوضح استخدام ممارسات العمل الآمنة، مثل الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية المناسبة. الجلسة العامة: ناقش الدروس المستفادة في الوحدة وكيف يمكن استخدامها في المستقبل. | - على النحو المحدد، - موجزات الواجبات مثلاً - المستندات الداعمة. |