| عنوان الوحدة | الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية |  | مفتاح مصطلحات فرص التعلم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ساعات التعلم الموجَّه | 60 |  | IA | التقييم الداخلي | RS | جلسة مراجعة |
| عدد الدروس | 30 |  | GS | المتحدث الضيف | V | زيارة |
| مدة الدروس | ساعتان |  | IS | دراسة مستقلة | C | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم |
| ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى |  |  |  |  |  |  |
| الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية الرقمية والتناظرية |  |  |  |  |  |  |

| الدرس | الموضوع | نوع الدرس | الأنشطة المقترحة | الموارد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نتاج التعلم أ: استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية |  |  |  |  |
| 1 | - المقدمة - أ1 ممارسات العمل الإلكتروني الآمن | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | - عرض المعلم: قدِّم مواصفات الوحدة، ثمّ ناقش الوحدة ونتاجات التعلم وطريقة التقييم (التقييمات العملية). أكِّد للمتعلمين أنه سيجري تقييم الأنشطة العملية لاحقًا. عرض المعلم: اعقِد مناقشة حول كيفية تحديد حالات الطوارئ أو الحوادث والاستجابة لها، بما في ذلك: - عزل مصادر الطاقة أو الحرارة أو كليهما. - إبلاغ الشخص المسؤول. - اتباع تعليمات الشخص المسؤول. - إطلاق الإنذار وإخطار الإسعافات الأولية وإخلاء المنطقة. نشاط في مجموعات صغيرة: يُعد المتعلمون ملصقًا للوحة إشعارات السلامة لتحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها في حالة الطوارئ. عرض المعلم: اعقِد مناقشة حول كيفية تحديد ممارسات العمل الآمن وتطبيقها. عرِّف مصطلحي "مصدر الخطر" و"الخطر". يمكن أن يساعد كتاب الطالب على استكشاف الحاجة إلى متابعة تقييمات الأخطار وإجراءات التشغيل القياسية المرتبطة بالمهام الإلكترونية، بما يشمل: - بناء الدوائر الإلكترونية - قياس واختبار الدوائر الإلكترونية. نشاط في مجموعات صغيرة: أكمل ورقة عمل لتحديد مصادر الخطر. جلسة مناقشة عامة: تشارك كل مجموعة صغيرة ملاحظاتها واستنتاجاتها مع المجموعة الرئيسة بغرض مناقشتها. ويسجل كل متعلم النتائج المتفق عليها في ورقة عمله. | - عرض المعلم - المواد اللازمة لإعداد ملصقات للوحة السلامة - كتاب الطالب - أوراق عمل لتحديد مصادر الأخطار. |
| 2 | - أ1 ممارسات العمل الإلكتروني الآمن | زيارة | العرض التقديمي: نبدأ بتقديم أحد أعضاء فريق العمل المضيف؛ ثم يرحب عضو فريق العمل المضيف بالقادمين في الزيارة الصناعية. عرض لمحة عامة عن الشركة ومنتجاتها. - يمكن أن يساعد كتاب الطالب على تخطيط الأنشطة للمجموعات الصغيرة. نشاط في مجموعات صغيرة: راقِب المشغلين الذين ينفذون نشاط العمل. تفاعَل مع المشغلين لتحديد ممارسات العمل الآمن وكيفية تطبيقها. عرِّف الوثائق المستخدمة، مثل تقييم الأخطار وإجراءات التشغيل القياسية. استوفِ ورقة العمل المرفقة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع فريق العمل المضيف. يجيب فريق العمل على أسئلة المتعلمين. يوجه ممثل المجموعة الشكر لفريق العمل المضيف. | - خطة الزيارة - أوراق العمل - كتاب الطالب |
| 3 | أ2 أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي. - صمامات ثنائية (دايود) بوصلة P-N - مواد أشباه الموصلات والمنشطات أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار - مصدر تيار مستمر منخفض الجهد - جهاز قياس متعدد الأغراض | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - اعرض مقدمة عن مجموعة من الصمامات الثنائية (الدايود). عرِّف الخصائص المادية المشتركة. اشرح القياسات العملية التي سيجري تنفيذها في مجموعات صغيرة. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات المقدمة لقياس خصائص الجهد والتيار للدايود المُقدَّم في حالة الانحياز الأمامي والانحياز العكسي. نشاط فردي للمتعلم: سجِّل القيم المُقاسة في ورقة العمل المقدمة. ارسم منحنى خصائص الجهد والتيار للدايود. جلسة مناقشة عامة: تقدم المجموعات تقريرًا عن النتائج التي توصلت إليها. عرض المعلم: عرِّف مواد أشباه الموصلات والمنشطات من النوع n والوصلات من النوع p والوصلات p-n. اشرح خصائص الجهد والتيار. عمِّم الملاحظات. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - اختيار الصمامات الثنائية (دايود) - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - أجهزة القياس متعددة الأغراض - أوراق العمل |
| 4 | أ2 أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي - التقويم نصف الموجي وكامل الموجة. أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار - مصدر تيار متناوب منخفض الجهد - راسم الذبذبات | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - اشرح القياسات العملية التي سيجري تنفيذها في مجموعات صغيرة. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لبحث عملية التقويم نصف الموجي. عرض المعلم: ناقِش القياسات التي حصلت عليها كل مجموعة. واشرح عملية التقويم نصف الموجي بالإشارة إلى مواد أشباه الموصلات والمنشطات من النوع n والوصلة من النوع p والوصلة p-n. نشاط في مجموعات صغيرة: يُحول المتعلمون الدائرة المقومة بالمقوم نصف الموجي إلى دائرة مقومة بالمقوم الجسري ذي الموجة الكاملة. نشاط المعلم: تأكد من تنفيذ المتعلمون لأعمالهم بأمان. يراعي كتاب الطالب الحاجة إلى وجود نقطة مرجعية واحدة للجهد عند استخدام راسم الذبذبات. عرض المعلم: ناقِش القياسات التي حصلت عليها كل مجموعة. اشرح عملية تشغيل المقوم الجسري كامل الموجة وحدِّد الصمامات الثنائية الموصِّلة في كل نصف دورة من الشكل الموجي. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - صمامات ثنائية (دايود) بوصلة P-N، مثل 1N4001 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - مصادر التيار متناوب منخفضة الجهد - أجهزة القياس متعددة الأغراض - راسمات الذبذبات - أوراق العمل - كتاب الطالب |
| 5 | أ2 أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي - تسوية - تنظيم الجهد - دايود زينر أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار - مصدر تيار متناوب منخفض الجهد - راسم الذبذبات | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - اشرح القياسات العملية التي سيجري تنفيذها في مجموعات صغيرة. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإجراء بحث عن دائرة المقوم الجسري كامل الموجة من أجل تضمين مكثف التنعيم. يُرجى ذكر تأثير الأحمال المقاومة المختلفة والإشارة إليها. نشاط المعلم: تأكد من تنفيذ المتعلمون لأعمالهم بأمان. عرض المعلم: ناقِش القياسات التي حصلت عليها كل مجموعة. اشرح عملية تشغيل المكثف لتنعيم خرج التيار المستمر. عرِّف المتعلمين دايود زينر واشرح كيف يمكن استخدامه في الانحياز العكسي لتنظيم جهد خرج التيار المستمر. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإجراء بحث عن المقوم الجسري كامل الموجة المزود بمكثف تنعيم لتضمين تنظيم الجهد باستخدام الصمام الثنائي زينر. يُرجى ذكر تأثير الأحمال المقاومة المختلفة والإشارة إليها. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. | - ملاحظات العرض - صمامات ثنائية (دايود) بوصلة P-N، مثل 1N4001 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - الصمامات الثنائية زينر، على سبيل المثال بقدرة 5 فولت 500 ميجا واط - المكثفات - المقاومات - مصادر التيار متناوب منخفضة الجهد - أجهزة القياس متعددة الأغراض - راسمات الذبذبات - أوراق العمل |
| 6 | أ5 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر التناظرية. | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - يقدِّم كتاب الطالب برنامج المحاكاة والإدخال التخطيطي. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لتطوير مهاراتهم في استخدام برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة بغرض: - رسم مخططات باستخدام الرموز المعترف بها دوليًا - محاكاة دوائر الدايود التي جرى فحصها عمليًا باستخدام أدوات افتراضية لاستخراج إشارات الجهد والتيار والطاقة والدخل والخرج. نشاط المعلم: تأكد من أنَّ المتعلمين يستطيعون استخدام الأدوات البرمجية لإعداد مخططات الدوائر، وأنهم يستطيعون استخدام الأدوات الافتراضية بدقة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - كتاب الطالب |
| 7 | أ3 أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور. ترانزستور ثنائي القطب كمفتاح أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار - مصدر تيار متناوب منخفض الجهد - راسم الذبذبات | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. عرِّف الترانزستورات ثنائية القطب. ركِّز مبدئيًا على ترانزستور NPN بوصفه الأكثر استخدامًا. عرِّف الموصلات الطرفية. اشرح استخدام أجهزة القياس متعددة الأغراض لاختبار وصلات PN متتالية. اشرح القياسات العملية التي سيجري تنفيذها في مجموعات صغيرة. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإجراء بحث عن استخدام ترانزستور NPN ثنائي القطب كمفتاح، باستخدام مؤشر LED بوصفه حِملًا مزودًا بمؤشر. قِس الاختلافات المحتملة بين الوصلات الطرفية VBE (فرق الجهد بين القاعدة والباعث) وVCE (فرق الجهد بين المجمع والباعث) عندما يكون الترانزستور في وضع التشغيل والإيقاف. نشاط المعلم: تأكد من أن المتعلمين يعرِّفون وصلات الترانزستور الطرفية بشكلٍ صحيح ويستخدمون المعدات بأمان. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة المستفادة من النشاط العملي. ثم يطبق عمليًا استخدام ترانزستور NPN ثنائي القطب كمفتاح، على سبيل المثال مفتاح يعمل بالضوء. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإنشاء دائرة نموذجية للتطبيق المحدد واختبارها. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - ترانزستورات NPN، مثل 2N3904 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - مصابيح LED، على سبيل المثال 2.5 فولت 5 مم - المقاومات - أجهزة قياس فرق الجهد - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - أجهزة القياس متعددة الأغراض - أوراق العمل |
| 8 | أ3 أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور. ترانزستور ثنائي القطب كمكبر أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. اشرح القياسات العملية التي سيجري تنفيذها في مجموعات صغيرة. اشرح عمليًا استخدام مولد الوظائف في ما يتعلق بإشارة الدخل وراسم الذبذبات لمراقبة إشارات الدخل والخرج. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإجراء بحث عن استخدام ترانزستور NPN ثنائي القطب في دائرة قائمة على مكبر الباعث مشترك. وتُجرى مقارنة بين مرحلة وسعة إشارات الدخل والخرج في ما يتعلق بإشارة صوتية متوسطة التردد. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - ترانزستورات NPN، مثل 2N3904 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - المقاومات - المكثفات - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - مولدات الوظائف - راسمات الذبذبات - أجهزة القياس متعددة الأغراض - الموصلات وأسلاك التوصيل - أوراق العمل |
| 9 | أ3 أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور. الترانزستورات ثنائية القطب كمكبر زوج تكميلي لترانزستورات من نوعي NPN وPNP أ5 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر التناظرية. أ6 اختبار الدوائر التناظرية الفعلية. - الاستخدام الآمن لمعدات الاختبار | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. ووضح طرق المحاكاة التي ستُستخدم لمحاكاة مكبر الإشارة أحادي المرحلة ذو الباعث المشترك الذي جرى التحقق منه في الجلسة السابقة. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون برنامج المحاكاة لإنشاء رسم تخطيطي للمكبر ذي الباعث المشترك باستخدام الرموز المعترف بها دوليًا. ويعملون على محاكاة دائرة المكبر التي جرى فحصها عمليًا باستخدام أدوات افتراضية لاستخراج إشارات الجهد والتيار والطاقة والدخل والخرج. قارِن قيم المحاكاة مع القياسات المأخوذة من الدائرة الفعلية. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نفذت البحث العملي استخدام البرنامج وكتاب الطالب لإنشاء رسم تخطيطي ومحاكاة الدائرة. جلسة مناقشة عامة: تبلغ المجموعات عن نتائجها وتشارك ما تعلمته مع بعضها بعضًا، مثل حساب معامل التكبير (hFE) من تيارات القاعدة والمجمع المحاكاة، ومقارنتها بالقيم الواردة في ورقة البيانات. ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. عرض المعلم: يقدم ترانزستور PNP ثنائي القطب ليعمل بوصفه زوجًا تكميليًا مع ترانزستور NPN في مكبر طاقة أحادي المرحلة. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإنشاء مكبر أحادي المرحلة باستخدام زوج تكميلي من الترانزستورات ثنائية القطب من نوعي NPN وPNP. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة مثل تشويه الانتقال. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نفذت البحث العملي استخدام البرنامج لإنشاء رسم تخطيطي ومحاكاة الدائرة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - ترانزستورات NPN، مثل 2N3904 - ترانزستورات PNP، مثل 2N3906 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - المقاومات - المكثفات - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - مولدات الوظائف - راسمات الذبذبات - أجهزة القياس متعددة الأغراض - الموصلات وأسلاك التوصيل - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - كتاب الطالب - أوراق العمل |
| 10 | أ3 أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور. ترانزستورات الأثر الحقلي | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. استعرض مجموعة من ترانزستورات الأثر الحقلي (FETs). صِف بنية ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي ذي القناة N والقناة P. استعرض ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات (MOSFET) نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لإنشاء - دائرة تبديل باستخدام ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي. - مكبر مشترك المصدر أحادي المرحلة باستخدام ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي. - حاكِ الدوائر باستخدام البرنامج. - قارِن الدوائر بتلك التي جرى فحصها باستخدام الترانزستورات ثنائية القطب. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نقذت البحث العملي بناء دائرة مكبر نموذجية باستخدام ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات (MOSFET). جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي المزود بقناة N. - ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات المزود بقناة N. - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - المقاومات - المكثفات - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - مولدات الوظائف - راسمات الذبذبات - أجهزة القياس متعددة الأغراض - الموصلات وأسلاك التوصيل - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - أوراق العمل |
| 11 | أ4 دوائر المُكبر العملياتي | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. عرِّف المُكبرات العملياتية. استخدام رسمًا تخطيطيًا مبسطًا لمكبر عملياتي من أجل التعريف بالمصطلحات والدخل والخرج العاكس وغير العاكس. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة للبحث في تشغيل مكبر عملياتي متصل بوصفه - مكبرًا تفاضليًا (مقارن) - مكبرًا عاكسًا - مكبرًا غير عاكس تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نقذت البحث العملي محاكاة الدوائر. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النقاط الرئيسة المستفادة من البحث العملي. اشرح التأثيرات الناتجة عن التغذية الراجعة السلبية. يساعد كتاب الطالب على تأكيد العلاقة بين قيم المكونات وكسب الجهد في المكبرات العاكسة وغير العاكسة. نشاط فردي للمتعلم: نفِّذ المهام الموجودة في ورقة العمل لحساب كسب الجهد في دوائر المكبر العملياتي العاكس وغير العاكس باستخدام المعادلات المناسبة نشاط المعلم: تأكد من قدرة المتعلمين على حساب كسب الجهد بشكلٍ صحيح نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - مُكبرات عملياتية للأغراض العامة مثل LM324 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - المقاومات - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - مولدات الوظائف - راسمات الذبذبات - أجهزة القياس متعددة الأغراض - الموصلات وأسلاك التوصيل - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - كتاب الطالب - أوراق العمل |
| 12 | أ4 دوائر المُكبر العملياتي | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. اشرح القياسات العملية التي ستُجرى في مجموعات صغيرة للبحث في تأثير التردد في كسب الجهد في دوائر المكبر العملياتي نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة في تصميم دائرة مُكبر عملياتي، مثل مكبر غير عاكس بكسب جهد محدد. قِس كسب الجهد في نطاق من ترددات الدخل، واستخدم البرنامج لمحاكاة كسب الجهد على نفس نطاق الترددات. نشاط المعلم: تأكد من عمل المتعلمون بأمان في جميع الأوقات. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نفذت البحث العملي تكرار القياسات لدائرة ذات كسب جهد أعلى. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النقاط الرئيسة المستفادة من البحث العملي. واشرح مدى تأثير التردد في كسب الجهد وناتج كسب النطاق الترددي (GBP). نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - مُكبرات عملياتية للأغراض العامة مثل LM324 - نظام النماذج الأولية أو ألواح التجارب - المقاومات - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - مولدات الوظائف - راسمات الذبذبات - أجهزة القياس متعددة الأغراض - الموصلات وأسلاك التوصيل - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - أوراق العمل |
| 13 - 14 | التقييم الداخلي لنتاج التعلم أ | تقييم داخلي | عرض المعلم: راجِع الجلسات السابقة. اشرح متطلبات الواجب أ، موجهًا المتعلمين إلى محتوى الوحدة، إضافة إلى معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم. نشاط فردي للمتعلم: أنجِز الأنشطة الخاصة بنتاج التعلم أ وفقًا للتوجيهات الواردة في موجز الواجب. استخدم النتائج المجمعة من الأنشطة السابقة لتقديم الأدلة المناسبة لاستيفاء نتائج التعلم. تأكد من استيفاء جميع متطلبات الأدلة المدرجة في موجز الواجب. | - مواجز التقييم لنتاج التعلم أ. - توفير المعدات والموارد التي يطلبها المتعلمون |
| نتاج التعلم ب: استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر المنطقية الرقمية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية |  |  |  |  |
| 15 | ب1 البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي) البوابات المنطقية الرموز المنطقية جداول الحقيقة | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: عقِّب على تسليمات الواجب أ. حدد مواعيد لإعادة إجراء التقييم. استعرِض نتاج التعلم ب. واشرح معايير التقييم واعرض مقدمة عن موجز الواجب لنتاج التعلم ب. واعقد مناقشة حول الفرق بين الدوائر التناظرية والرقمية. يساعد كتاب الطالب على عرض مقدمة عن الوظائف الأساسية (AND وOR وNot)، وذلك باستخدام دوائر مفاتيح التبديل البسيطة. نشاط في مجموعات صغيرة: يتبع المتعلمون التعليمات والمعدات المقدمة لفحص وظيفة بوابة AND ذات المدخلين باستخدام سلسلة مفاتيح متصلة على التوالي ومؤشر LED. ثم يكررون العملية باستخدام مفاتيح متصلة على التوازي مع بوابة OR، ومفتاح فصل انضغاطي مع بوابة NOT. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النتائج واشرح كيفية عمل كل دائرة كبوابة منطقية. صِف كيف يُعرِّف جدول الحقيقة كل دالة منطقية (AND أو OR أو NOT). عرِّف الرموز التخطيطية لكل من البوابات المنطقية الأساسية الثلاثة. اضرب أمثلة على معيارين دوليين مشتركين مثل اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI). (استخدم الخيار الأنسب وفقًا للتفضيلات المحلية للدوائر التي سيجري اتباعها في الوحدة). نشاط فردي للمتعلم: استوفِ ورقة العمل الخاصة ببوابات AND وOR وNOT لتحديد الرموز المنطقية وجداول الحقيقة. عرض المعلم: وسِّع نطاق البحث بشأن البوابات المنطقية الأساسية عن طريق وضع بوابة NOT (العاكس) عند مخرج بوابة AND ذات المدخلين. أنشئ جدول الحقيقة على مراحل للحصول على جدول الحقيقة الخاص ببوابة NAND. استعرِض الرموز الدولية لبوابة NAND. نشاط فردي للمتعلم: استوفِ ورقة العمل لبوابة NAND ذات مدخلين. كرِّر العملية لبوابة NOR ذات مدخلين وإتمام جدول الحقيقة. عرض المعلم: افحص دالة (OR) بشكلٍ أعمق. ادرس تركيبات الدخل التي تؤدي إلى خرج منطقي 1 (مرتفع): A أو B أو AB. عرِّف ذلك بوصفه دالة OR شاملة. اعقد مناقشة حول ما إذا كان الفرق بين هذا الناتج هو A أو B ببساطة. ثمَّ عرِّف دالة EXCLUSIVE OR (XOR) واعرض مقدمة عن الرموز التخطيطية. نشاط فردي للمتعلم: استوفِ ورقة العمل لبوابة XOR ذات مدخلين. وتأكد من إدخال جميع البيانات للبوابات المنطقية ذات المدخلين، AND وOR وNOT وNAND وNOR وXOR. | - ملاحظات العرض التقديمي. - مواجز التقييم لنتاج التعلم ب. - كتاب الطالب - مصادر جهد التيار المستمر منخفضة الطاقة - مفاتيح التبديل - مفاتيح فصل انضغاطية - مؤشرات LED - الرموز التخطيطية القياسية الدولية - أوراق العمل |
| 16 | ب1 البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي) أنواع العائلة المنطقية ترانزستور-ترانزستور (TTL) | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. استعرِض مجموعة من البوابات المنطقية في الدوائر المتكاملة بتنسيقات نموذجية مثل DIP وSMT. أحِل إلى البحوث المتعلقة بالترانزستورات والأنواع الرئيسة وترانزستور الوصلة ثنائية القطب (BJT) وترانزستور الأثر الحقلي (FET) وكيف يمكن استخدامها كعناصر تبديل. اذكر أن هذه الأنواع تُشكل أساس صنفين من الأصناف المنطقية الرئيسة منطق ترانزستور-ترانزستور (TTL) (74xxseries) وأشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) (4000 series). نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون الكتالوجات المقدمة (أو المواد عبر الإنترنت) لتحديد دوائر TTL المتكاملة المحددة ونوع وعدد البوابات المنطقية والدبوس الخاص بها (الرسم التخطيطي للدبوس). استخدم التعليمات والمعدات المقدمة لفحص كل نوع من أنواع البوابات المنطقية بالتتابع ومقارنة جدول الحقيقة بالقيم المتوقعة. نشاط المعلم: تأكد من عمل المتعلمون بأمان في جميع الأوقات. نشاط في مجموعات صغيرة: وسِّع نطاق البحث العملي لإنشاء بوابة NAND باستخدام مزيج من بوابة AND ذات مدخلين وبوابة NOT. تحقق من جدول الحقيقة. كرِّر العملية مع بوابة NOR ذات مدخلين. تمرين إضافي: المجموعات التي نفذت القياسات العملية يمكنها قياس التيار المرسوم بواسطة دائرة متكاملة (IC) لإشارة خرج عالية ومنخفضة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النقاط الرئيسة المستفادة من البحث العملي. واذكر الخصائص الرئيسة لبوابات TTL المنطقية. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - حزم البوابة المنطقية المختلفة، مثل DIP وSMT (DPAK وTO-251) - بوابات CMOS المنطقية، مثل بوابات AND الرباعية ذات المدخلين من النوع 74LS 11 - بوابات OR الرباعية ذات المدخلين 74LS32 - البوابات السداسية العاكسة 74LS04 - مؤشرات LED - مصادر طاقة منظمة بجهد 5 فولت وتيار مستمر . - أجهزة القياس متعددة الأغراض |
| 17 | ب1 البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي) أنواع العائلة المنطقية أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون الكتالوجات المقدمة (أو المواد عبر الإنترنت) لتحديد دوائر CMOS المتكاملة المحددة ونوع وعدد البوابات المنطقية وتوزيعاتها (الرسم التخطيطي للتوزيعة). يمكن استخدام التعليمات والمعدات المقدمة لفحص كل نوع من بوابات CMOS المنطقية بنفس الطريقة التي جرى بها فحص بوابات TTL سابقًا. تمرين إضافي: المجموعات التي نفذت القياسات العملية يمكنها قياس التيار المرسوم بواسطة دائرة متكاملة (IC) لإشارة خرج عالية ومنخفضة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النقاط الرئيسة المستفادة من البحث العملي. واذكر الخصائص الرئيسة لبوابات CMOS المنطقية. قارن بين خصائص العائلة المنطقية ترانزستور-ترانزستور (TTL) وعائلة منطق أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية لاستخدامها في حافظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي - بوابات CMOS المنطقية، على سبيل المثال بوابات AND الرباعية ذات المدخلين من النوع CD4081B - بوابات OR الرباعية ذات المدخلين من النوع CD4071B - البوابات العاكسة السداسية CD4049B - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - أجهزة القياس متعددة الأغراض |
| 18 | ب2 الدوائر المنطقية التوافقية التعبيرات البوليانية جداول الحقيقة ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. وضِّح أن بوابة NAND عبارة عن مزيج بين بوابة AND وبوابة NOT (بينما بوابة NOR هي مزيج بين بوابة OR وبوابة NOT). عرِّف التعبيرات الجبرية البوليانية (المنطقية) والترميز. ادرس جدول الحقيقة لبوابة XOR ذات مدخلين. اكتب الخرج Q بالصيغة الجبرية المنطقية كمجموع للنواتج، - Q=A∙B+B∙A نشاط في مجموعات صغيرة: يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لإنشاء بوابة XOR ذات مدخلين باستخدام مزيج من بوابات AND وOR وNOT. تحقق من جدول الحقيقة. ارسم رسمًا تخطيطيًا، وثم نفذ محاكاة للعملية باستخدام الأدوات البرمجية. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي أكملت القياسات العملية تنفيذ تمرين مماثل لتوليد تعبير جبري بولياني (منطقي) لجدول حقيقة معين، وإنشاء الرسم التخطيطي والتحقق من وظيفته عن طريق المحاكاة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات النتائج التي توصلت إليها وتشارك ما تعلمته مع بعضها، عرض المعلم: لخِّص النقاط الرئيسة المستفادة من البحث العملي. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي - نظام النموذج الأولي بما في ذلك بوابات AND ذات مدخلين - بوابات OR ذات مدخلين - بوابات NOT - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد |
| 19 | ب2 الدوائر المنطقية التوافقية التعبيرات البوليانية جداول الحقيقة خرائط كارنوف والتصغير ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - وعرض مقدمة عن جدول الحقيقة لدائرة منطقية بثلاثة مدخلات تتطلب 5 بوابات على الأقل. وتوجيه المتعلمين لتحديد تعبير جبري بولياني (منطقي) لتحديد الخرج في صيغة مجموع النواتج. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون برنامج الإدخال التخطيطي لإنشاء الرسم التخطيطي ومحاكاة تشغيل الدائرة المنطقية بغرض التحقق من الدقة. نشاط المعلم: تأكد من أن المتعلمين يستخدمون برنامج الإدخال التخطيطي بأمان ودقة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. عرض المعلم: استعرض خريطة كارنوف كطريقة بديلة لرسم جدول الحقيقة. واشرح كيفية استخدام الخريطة لتقليل عدد المصطلحات في التعبير الجبري البولياني (المنطقي) في ما يتعلق بخرج جدول الحقيقة. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يُنشئ المتعلمون الدائرة المنطقية المصغرة باستخدام نظام النموذج الأولي ويتحققون من عملها بشكلٍ صحيح. نشاط المعلم: تأكد من ممارسة المتعلمون للأعمال التي يؤدونها بأمان ودقة. تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي أكملت العملية استخدام برنامج الإدخال التخطيطي لإنشاء الرسم التخطيطي ومحاكاة تشغيل الدائرة المنطقية المصغرة بغرض التحقق من الدقة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي بما في ذلك بوابات AND ذات مدخلين - بوابات OR ذات مدخلين - بوابات NOT - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة |
| 20 | ب2 الدوائر المنطقية التوافقية التعبيرات البوليانية جداول الحقيقة نظرية دي مورغان ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. - استعرض نظرية دي مورغان لتحويل البوابات المنطقية إلى نوع واحد، مثل استخدم بوابة NAND (أو NOR) كبوابة عامة. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يقوم المتعلمون ببناء كل بوابة منطقية أساسية باستخدام نوع بوابة واحد (مثل NAND) على نظام النموذج الأولي والتحقق من أنها تعمل بشكل صحيح مع جدول الحقيقة. نشاط المعلم: تأكد من ممارسة المتعلمون للأعمال التي يؤدونها بأمان ودقة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يحول المتعلمون الدائرة المنطقية المصغرة المصممة للدائرة المنطقية ذات الثلاثة مداخل لاستخدام نوع واحد من البوابة المنطقية (مثل NAND). تحقَّق من التصميم من خلال القياسات العملية والمحاكاة. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي، بما في ذلك بوابات NAND ذات المدخلين - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة |
| 21 | ب3 الدوائر المنطقية التسلسلية أنواع الدوائر القلابة ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. استعرِض مبدأ العنصر ثنائي الاستقرار (الدائرة القلابة). نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة وكتاب الطالب لاستكشاف حركة الدائرة القلابة R-S الأساسية باستخدام بوابات NAND وبوابات NOT بشكلٍ عملي. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة ويُعرّف المصطلحات SET وRESET وLATCH. عرِّف أنَّ حالة الإدخال غير المرغوب فيها للمخرجات هي Q وQ. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف تطوير الدائرة القلابة من النوع D المسجل بشكلٍ عملي. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة وجدول الحقيقة (جدول الوظائف). نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف تطوير الدائرة القلابة من نوع JK بشكلٍ عملي. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة ويشرح طبيعة الدائرة القلابة J-K بوصفها دائرة قلابة عامة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض - نظام النموذج الأولي بما في ذلك مجموعة متنوعة من البوابات المنطقية - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - كتاب الطالب - أوراق العمل |
| 22 | ب3 الدوائر المنطقية التسلسلية عداد غير متزامن ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. استعرِض الدائرة القلابة التجارية من النوع D، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4013 CMOS المزدوجة من النوع D. اشرح دبابيس الدائرة المتكاملة والغرض من كل دبوس. قارِن البوابات العملية بالبوابات الأساسية التي جرى فحصها مسبقًا. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف عمل الدائرة القلابة التجارية من النوع D، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4013 CMOS المزدوجة من النوع D. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة ويعرض مقدمة عن تطبيق الدائرة القلابة من النوع D، على سبيل المثال عداد غير متزامن ثلاثي المراحل. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف عمل عداد غير متزامن ثلاثي المراحل باستخدام الدائرة القلابة التجارية من النوع D، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4013 CMOS المزدوجة من النوع D. استخدم برنامج الإدخال التخطيطي لمحاكاة الدائرة المنطقية. (يمكن إكمال المحاكاة لاحقًا - انظر أدناه) جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي بما في ذلك مجموعة متنوعة من البوابات المنطقية - الدوائر المتكاملة القلابة من النوع D مثل CD4013 - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة. - أوراق البيانات - أوراق العمل |
| 23 | ب3 الدوائر المنطقية التسلسلية مسجل الإزاحة ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. عرِّف مفهوم مسجل الإزاحة وتحديد كيف يمكن إنشاء مسجل إزاحة ثلاثي المراحل باستخدام دائرة قلابة من النوع D. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف عمل مسجل إزاحة ثلاثي المراحل باستخدام الدائرة القلابة التجارية من النوع D، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4013 CMOS المزدوجة من النوع D. استخدم برنامج الإدخال التخطيطي لمحاكاة الدائرة المنطقية. (يمكن إكمال المحاكاة لاحقًا - انظر أدناه) تمرين إضافي: يمكن للمجموعات التي نفذت القياسات والمحاكاة فحص دائرة متكاملة بها مسجل إزاحة تجاري، على سبيل المثال مسجل إزاحة مزدوج رباعي المراحل CD4015 CMOS مزود بمشغل حافة مرتفعة وخاصية إعادة التعيين. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي بما في ذلك مجموعة متنوعة من البوابات المنطقية - الدوائر المتكاملة القلابة من النوع D مثل CD4013 - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - أوراق البيانات - كتاب الطالب - أوراق العمل |
| 24 | ب3 الدوائر المنطقية التسلسلية عداد غير متزامن ب4 الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر الرقمية ب5 اختبار الدوائر الرقمية الفعلية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: مراجعة الجلسات الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. عرِّف الدائرة القلابة التجارية من نوع J-K، على سبيل المثال الدائرة القلابة J-K المزدوجة CD4027 CMOS. اشرح دبابيس الدائرة المتكاملة والغرض من كل دبوس. قارِن البوابات العملية بالبوابات الأساسية التي جرى فحصها مسبقًا. نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف عمل الدائرة القلابة التجارية J-K، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4027 CMOS المزدوجة J-K. جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، يلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة ويحدد استخدام J-K كدائرة قلابة عامة، بما في ذلك الدائرة القلابة من النوع T. استعرض استعمالات الدائرة القلابة J-K، على سبيل المثال عداد متزامن ثلاثي المراحل. اشرح وظيفتي Set (التعيين) وReset (إعادة التعيين). نشاط في مجموعات صغيرة (العمل في مجموعات ثنائية): يستخدم المتعلمون التعليمات والمواد المقدمة لاستكشاف عمل عداد متزامن ثلاثي المراحل باستخدام الدائرة القلابة التجارية J-K، على سبيل المثال الدائرة القلابة CD4027 CMOS المزدوجة J-K. استخدم برنامج الإدخال التخطيطي لمحاكاة الدائرة المنطقية. (يمكن إكمال المحاكاة لاحقًا - انظر أدناه) جلسة مناقشة عامة: تعرض المجموعات التصاميم والنتائج التي توصلت إليها ومشاركة ما تعلمته مع بعضها، ويلخص المعلم نقاط التعلم الرئيسة. نشاط فردي للمتعلم: اجمع الملاحظات والنتائج العملية والمحاكاة لاستخدامها في محفظة الأدلة. | - ملاحظات العرض التقديمي. - نظام النموذج الأولي بما في ذلك مجموعة متنوعة من البوابات المنطقية - الدوائر المتكاملة القلابة J-K مثل CD4027 - مؤشرات LED - مصادر التيار المستمر منخفضة الجهد - برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة - أوراق البيانات - أوراق العمل |
| 25-26 | نتاج التعلم ب: التقييم الداخلي | تقييم داخلي | عرض المعلم: راجِع الجلسات السابقة. اشرح متطلبات الواجب ب، ووجِّه المتعلمين إلى محتوى الوحدة، إضافة إلى معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم. نشاط فردي للمتعلم: استكمل الأنشطة الخاصة بنتاج التعلم ب وفقًا للتوجيهات الواردة في موجز الواجب. استخدم النتائج المجمعة من الأنشطة السابقة لتقديم الأدلة المناسبة لاستيفاء نتائج التعلم. تأكد من استيفاء جميع متطلبات الأدلة المدرجة في موجز الواجب. نفِّذ عمليات المحاكاة لتطبيقات المنطق التسلسلي إذا لزم الأمر. | - مواجز التقييم لنتاج التعلم ب. - توفير المعدات والموارد التي يطلبها المتعلمون |
| نتاج التعلم ج: مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي. |  |  |  |  |
| 27 | ج1 الدروس المستفادة من استكشاف الأجهزة والدوائر الإلكترونية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: عقِّب على تسليمات الواجب ب. حدد مواعيد لإعادة إجراء التقييم. - استعرِض نتاج التعلم ج، مع تحديد معايير التقييم وتقديم موجز الواجب لنتاج التعلم د، وإجراء نقاش، باستخدام كتاب الطالب، يتناول نطاق الدروس المستفادة عند التحقيق في الأجهزة والدوائر التناظرية والرقمية: - مهارات الصحة والسلامة - المهارات الإلكترونية - المهارات الهندسية العامة نشاط فردي للمتعلم: استكمل الأنشطة لتحديد نطاق الدروس المستفادة في أثناء تنفيذ الأنشطة العملية وأنشطة المحاكاة خلال الوحدة الدراسية. ضع أفكارًا للتقرير النهائي. اجمع مواد التقييم الخاصة بنتاج التعلم ج. | - ملاحظات العرض - كتاب الطالب - مواصفات الوحدة |
| 28 | ج2الأداء الشخصي في أثناء استكشاف الأجهزة والدوائر الإلكترونية | أنشطة الصف تحت إشراف المعلم | عرض المعلم: راجِع الجلسة الأخيرة. اشرح أهداف الجلسة الحالية. اعقِد مناقشة حول السلوكيات ذات الصلة لاستكشاف الأجهزة والدوائر التناظرية والرقمية. - التخطيط وإدارة الوقت - مهارات التواصل والتثقيف - الوعي بكيفية استخدام المهارات والمعرفة المكتسبة في الدراسة الإضافية. نشاط فردي للمتعلم: أنجِز الأنشطة لتحديد السلوكيات ذات الصلة المكتسبة في أثناء تنفيذ الأنشطة العملية وأنشطة المحاكاة خلال الوحدة الدراسية. ضع أفكارًا للتقرير النهائي. اجمع مواد التقييم الخاصة بنتاج التعلم ج. | - ملاحظات العرض التقديمي. - مواصفات الوحدة |
| 29 | نتاج التعلم ج: التقييم الداخلي | تقييم داخلي | عرض المعلم: راجِع الجلسات السابقة. اشرح متطلبات الواجب ج، مع توجيه المتعلمين إلى محتوى الوحدة، إضافة إلى معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم. نشاط فردي للمتعلم: أنجِز الأنشطة الخاصة بنتاج التعلم ج وفق التوجيهات الواردة في موجز الواجب. استخدم النتائج المجمعة من الأنشطة السابقة لتقديم الأدلة المناسبة لاستيفاء نتائج التعلم. تأكد من استيفاء جميع متطلبات الأدلة المدرجة في موجز الواجب بما في ذلك سجلات الملاحظة من المعلم. | - مواجز التقييم الخاصة بنتاج التعلم ج. - توفير المعدات والموارد التي يطلبها المتعلمون |
| 30 | إكمال الوحدة 19 | تقييم داخلي | عرض المعلم: عقِّب على تسليمات الواجب ج. أبلِغ عن أي متطلبات لإعادة التقييم حدد أي نقص في سجلات التقييم وتحفيز المتعلمين على بلوغ أقصى إمكاناتهم. نشاط فردي للمتعلم: أنجِز أي أنشطة تقييم معلقة لاستيفاء متطلبات الوحدة. تأكد من استيفاء جميع متطلبات الأدلة المدرجة في مواجز الواجب. | - مواجز التقييم الخاصة بنتاجات التعلم (أ) و(ب) و(ج). - توفير المعدات والموارد التي يطلبها المتعلمون. |