الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية

### دليل التدريس

### استعراض الوحدة

أُعِد محتوى الوحدة ليتمكن المتعلمون من تطبيق مبادئ السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية في مواقف الحياة الواقعية. وهذا يشمل دراسة تصميم المكونات المعدنية والتفكير في سبب صنعها من مواد معينة. وفي سبيل الحض على الاستفسار والتحقيق، على المتعلمين الجمع بين الدراسات النظرية وقدرٍ كبير من العمل المختبري، مثل اختبارات الشد والصلابة. يتمثل أحد العناصر الرئيسة لهذه الوحدة في تشجيع المتعلمين على التفكير في القرارات الصعبة أحيانًا التي سيتعين على مهندس التصميم اتخاذها عند اختيار مادة معدنية لمنتج ما. فعادةً ما يتعين عليهم تقديم حل وسط منطقي بين تكلفة المواد الخام وتكلفة التصنيع والمقاومة والمتانة وتوافر التوريد. وتكمن أهمية هذا عند تصميم المنتجات لسوق المستهلك الجماهيري، على سبيل المثال المركبات المحلية.

يُحقق نتاج التعلم أ في تصنيف المواد المعدنية وكيفية تحديد خواصها الميكانيكية. ثم ينتقل إلى دراسة البُنى الدقيقة للمعادن الحديدية وغير الحديدية وتأثيرها في الخواص الميكانيكية. ستنتقل بعد ذلك إلى تعريف المتعلمين بتقنيات المعالجة الأساسية المستخدمة لتعديل الخواص الميكانيكية للمعادن، على سبيل المثال التشكيل على البارد والمعالجة الحرارية.

يوفر لك نتاج التعلم ب الكثير من الفرص لتنفيذ عمل تجريبي مع المتعلمين، يرتبط في هذا الصدد جيدًا بالوحدة 27: المبادئ الميكانيكية الساكنة في التطبيق العملي، لا سيما تحليل إجهاد وانفعال كمرات الإسناد وتحسين تصميم الهيكل المعقد. ومن المقرر قضاء بعض الوقت في تحديد المواد بناءً على البيانات المجمعة من الاختبار.

يتناول نتاج التعلم ج أنماط الإخفاق الرئيسة التي يمكن أن تحدث في المكونات المعدنية ويجب التعامل معها من زاوية البحث والتحقيق. يمكنك بدء التدريس بشرح آليات الإخفاق ثم إتباع ذلك بالنظر في المكونات الفعلية واختبارها الفوري.

يمكنك استخدام مجموعة من طرق التدريس في هذه الوحدة، ومنها:

- التدريس الرسمي

- التحقيق الفردي والتحقيق في مجموعات صغيرة

- مقاطع الفيديو والصور

- دراسات الحالة

- اختبارات مختبرية.

تتوافر أيضًا العديد من الفرص للتواصل مع أصحاب العمل في القطاع الهندسي الذين قد يكونون مستعدين لتقديم عينات المكونات المعدنية (بما فيها المكونات التي أخفقت) إلى جانب الوثائق المرتبطة بها وبيانات الاختبار ذات الصلة.

يجب أن يدرك المتعلمون أن التدريس الرسمي سيكون مدعومًا بقدرٍ كبير من العمل التطبيقي الذي يتضمن استخدام معدات الاختبار. وفي أثناء تحقيقاتهم، سينظر المتعلمون في مجموعة من المواد ويقيِّمون خواصها الميكانيكية بناءً على الأدلة المكتسبة من الفحص البصري (البنية الدقيقة/مظهر السطح) واختبار المقاومة/الصلابة. في أثناء تقديم التدريس الرسمي، يجب أن تجعل الموضوعات في متناول المتعلمين من خلال عرض مقاطع فيديو قصيرة لهم (يُعد يوتيوب مصدرًا جيدًا جدًّا).
يجب أيضًا أن تفكر، طوال مدة التدريس، في استخدام المواد في مواقف الحياة الواقعية.

بالنسبة لنتاج التعلم ب، سيعمل المتعلمون على جمع نتائج الاختبار ومعالجتها. شجعهم على وضع البيانات الرقمية في جداول البيانات بحيث يمكن تعديلها بسهولة ويمكن عرض النتائج بيانيًّا. سيحتاج المتعلمون إلى الوصول إلى البيانات المنشورة حول الخواص الميكانيكية المتعلقة بالمواد التي يختبرونها؛ ويمكن أن تتوافر في شكل نسخة ورقية أو يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. لذا، شجِّع المتعلمين على العثور على هذه المعلومات بأنفسهم.

إذا كان برنامجك يتضمن أيضًا الوحدة 26: السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية، يجدر التفكير في تدريس الوحدتين بالتوازي لأن لهما نواتج تعلم متشابهة وتشتركان الكثير من المصطلحات الشائعة. سيتعين عليك تحديد واجبات منفصلة، ولكن هناك مجال لتوفير الوقت عند إجراء التحقيقات العملية لأن المعدات ستحتاج إلى الإعداد مرة واحدة فقط؛ على سبيل المثال عند إجراء اختبار الشد.

يمكنك إشراك أصحاب العمل المحليين في تدريس هذه الوحدة إذا أتيحت فرص لذلك.

### تحقيق نتاجات التعلم

قبل البدء في التدريس، من المهم جمع تشكيلة جيدة فعلًا من المعادن الحديدية وغير الحديدية. في البداية، يمكن أن تجمع أي قطع معدنية، ولكن عند الانتقال إلى الجوانب النظرية للسلوك الميكانيكي، ستحتاج إلى الحصول على عينات معدنية متاحة ذات تركيبة معروفة وتاريخ منشأ/معالجة. تتطلب بعض معايير التقييم من المتعلمين تقييم نتائج الاختبار مقارنة بالبيانات المنشورة؛ وللقيام بذلك يجب أن يكونوا على دراية بنوع المادة التي يعملون عليها. وستشمل هذه المواد المحددة العينات المعدة على السطح والمثبتة للفحص الدقيق وقطع الاختبار التي تتوافق مع المعايير الدولية أو الوطنية ذات الصلة. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون الروابط مع أصحاب العمل ضمن القطاع الهندسي مفيدة للغاية في هذا الصدد.

بالنسبة لنتاج التعلم أ، قدّم الموضوع بعرض المكونات المصنوعة من الفولاذ المطاوع والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس والتيتانيوم. ناقش اختيار المواد من حيث المقاومة والكتلة والمتانة والملمس السطحي والجماليات والتكلفة وتاريخ المعالجة. ثم ركز على تاريخ المعالجة. اطرح السؤال: «كيف نحدد التاريخ إذا لم نتمكن من الوصول إلى وثائق التصنيع؟» اشرح أن الطرق الجيدة لتنفيذ ذلك هي قطع عينات من المكون والنظر إليها تحت المجهر وأيضًا إجراء اختبارات ميكانيكية مثل الشد/الضغط والصلابة.

يستكشف كتاب الطالب سبب أهمية فهم الخواص الميكانيكية للمواد بشكل صحيح عند تصميم المنتجات وصنعها.

يمكنك بعد ذلك الانتقال للنظر في البنية الحبيبية للمعادن والفحص المجهري. اعرض على المتعلمين صور بلورات (كريستالات)؛ إما باستخدام صور فوتوغرافية وإما بعرضها على شاشة متصلة بالمجهر. هنا تكمن الحاجة الحقيقية إلى عينات مثبتة في الراتنج ومصقولة؛ فعند وضعها تحت المجهر في هذه الحالة، غالبًا لا يظهر أي شيء يُذكر. اشرح للمتعلمين أنك بحاجة إلى الكشف عن حدود الحبيبات. ويمكنك تنفيذ ذلك بنفسك باستخدام محلول النقش (عادةً حمض مخفف) أو استخدم عينة منقوشة مسبقًا إذا كانت الصحة والسلامة لا تسمح بذلك. سينكشف كل شيء الآن. ابدأ بعينة من الفولاذ المطاوع خضعت للتطبيع، ثم انتقل إلى عينة خضعت للدرلفة على البارد وناقش تأثير ذلك في شكل الحبيبات. بعد إثبات أن المعادن عبارة عن بُنى بلورية، يمكنك الانتقال إلى الجوانب النظرية للبُنى الحبيبية (الموضوعات أ4 وأ5).

بالنسبة لنتاج التعلم ب، قدِّم الموضوع بإخبار المتعلمين أنه سيكون هناك الكثير من الشروح والتجريب العملي. يمكنك البدء بشرح بسيط نسبيًا يربط نتاج التعلم هذا بالنتاج السابق. احصل على مكون خضع غلافه للتقسية؛ أحد المكونات الجيدة شفرة القطع المعدنية من منشار دائري. ثم نفِّذ سلسلة من اختبارات الصلابة على سطحه وابدأ بالقرب من المركز ثم انتقل إلى الأسنان؛ وأظهر كيف تزداد الصلابة تجاه الأسنان. يمكنك بعد ذلك مناقشة سبب صلابة الأسنان (للقطع) وانخفاض هشاشة القرص الداخلي (حتى لا يتحطم). يستكشف كتاب الطالب المتطلبات في أثناء الاستخدام.

يمكنك الآن الانتقال إلى عرض مجموعة من إجراءات الاختبار الإتلافي، باستخدام عينات قياسية للبدء بها. ولإضفاء المزيد من الاهتمام، يجدر بك قضاء بعض الوقت في فحص مادة الديورالومين؛ وإذا كان بإمكانك الوصول إلى ورشة عمل هندسية، فمن الممكن صنع عينة أساسية من النحاس بنسبة 4% تكون متصلبة بالترسيب. وعند الاختبار مقابل قطعة من الألومنيوم العادي (مثل طبقة تغليف السقف)، ستظهر زيادة كبيرة في الصلابة ومقاومة الشد. أقرب مثال تشبيهي لهذه الحالة هو إضافة قليل من الملح عند الطهي لإبراز النكهة. أما بالنسبة للدورالومين، فيمكنك البدء في مناقشة سبب تثبيت الألواح الجلدية المصنوعة من خلائط الألومنيوم عالية المقاومة على الطائرات وليس لحامها؛ ومرة أخرى، أكِّد على الارتباط بالموضوع أ5 من نتاج التعلم أ.

بعد تعرُّف الأساسيات، ستُدرَّس بقية هذه الوحدة في معظمها من خلال تحقيق المتعلم الذي يتضمن استخدام معدات اختبار إتلافية وغير إتلافية. سيتطلب ذلك إشرافًا دقيقًا، ولكن من المهم السماح للمتعلمين بتطوير مهاراتهم في الاختبار.

بالنسبة لنتاج التعلم ج، يمكنك تقديم الموضوع بمناقشة الإجراء المتبع عند إخفاق المنتج في أثناء الاستخدام وتأثر الأفراد من العامة بذلك- جمع الأدلة وحفظها وتحليلها في أثناء التحقيق. عند محاولة معرفة الخطأ الذي حدث، تكون الخطوة الأولى معرفة ما إذا كان هناك إخفاق فلزي (معدني) ناتج عن التحميل الزائد مثلًا أو عن الكلال. ويمكنك إلقاء نظرة على بعض دراسات الحالة الموثقة جيدًا، مثل انفصال شفرة المحرك التوربيني في المحرك الهوائي أو الإخفاق بسبب الكلِال في العمود المرفقي للمحرك. يتضمن كتاب الطالب دراسة حالة تتعلق بالمواد المستخدمة في الطائرات النفاثة المبكرة.

يوفر تدريس نتاج التعلم هذا فرصة كبيرة للنظر إلى صور المكونات التي أخفقت وتحديد سبب هذا الإخفاق. وتكون البداية بالنظر إلى المكون الذي أخفق بسبب الكلال وتحديد المناطق المصقولة والبلورية على السطح المكسور. عند فحص عجلة التروس (على سبيل المثال) التي أخفقت، يمكنك التحقق من تشققات الكلال باستخدام السائل المتغلغل (الذي يرتبط بالاختبارات غير الإتلافية).

أما الموضوع الأخير في نتاج التعلم هذا فيتمثل في النظر في استراتيجيات التصميم لمنع إخفاق المكونات. وهو يجمع كل محتوى الوحدة ودراسات الحالة عي أفضل شكل لتدريسه. من أمثلة البدء البسيطة تحسين تصميم العمود المتدرج الذي أخفق بسبب زيادة الإجهاد الناجم عن نصف القطر الحاد. وقد يؤول ذلك بنا إلى مناقشة سبب وجود نوافذ مستديرة أو بيضاوية الشكل في مقصورة الطائرات التجارية.

نموذج التقييم

| نتاج التعلم | مجالات المحتوى الرئيسة | نهج التقييم المُوصَى به |
| --- | --- | --- |
| # أ دراسة البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة فيها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية | # أ1 أنواع المعادن والخلائط الحديدية # أ2 أنواع المعادن والخلائط غير الحديدية # أ3 الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية # أ4 البنية الحبيبية للمواد المعدنية # أ5 آثار المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية # أ6 فحص البنية الدقيقة للمواد المعدنية | تقرير يحتوي على بحث استقصائي وصور مكتبية للبُنى الدقيقة للمواد المعدنية التي سيُعالج بعضها. |
| # ب استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان وتأثير هذه الخواص في متطلبات استخدامها | # ب1 متطلبات المواد المعدنية في أثناء الاستخدام # ب2 إجراءات الاختبار الإتلافي # ب3 إجراءات الاختبار غير الإتلافي | حافظة بالنتائج المجمعة من الاختبارات التي أجريت على عينات من مواد معدنية معينة وفحص المواد ودراستها، مدعومة بسجل وصور. سجلات الملاحظة ضرورية. |
| # ج استكشاف إخفاق المكونات المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال التحسينات على تصميمها | # ج1 الكسر المطيل والقصيف # ج2 الإخفاق بسبب الزحف # ج3 الإخفاق بسبب الكلال # ج4 آليات التآكل # ج5 اعتبارات التصميم للمساعدة على منع إخفاق المكونات | تقرير يحتوي على بحث استقصائي حول نمط الإخفاق لمنتجات أو مكونات هندسية معينة وحلول التصميم الممكنة. سجلات الملاحظة ضرورية. |

### دليل التقييم

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًا ويجب عليك استخدام ثلاث واجبات تتطلب قضاء وقت في مختبر علوم المواد. ومن الضروري أن يتناول كل واجب نتاج تعلم كامل وألا يُقسّم إلى مهام فرعية لكل معيار.

يجب على المتعلمين إنشاء أدلة بشكل مستقل تُقدَّم في شكل حافظة تحتوي على سرد مكتوب وصور وحسابات ونتائج مرسومة في شكل مخططات. شجِّع المتعلمين على تقديم البيانات العددية باستخدام جداول البيانات بحيث يمكن رسم الرسوم البيانية للحمل/التمدد والإجهاد/الانفعال بسهولة. إذا كنت تستخدم معدات اختبار تتميز بالتخطيط الذاتي فلا بأس بذلك؛ يمكن للمتعلمين عمل المطبوعات مباشرة. شجِّع المتعلمين على التقاط صور ومقاطع فيديو لما يفعلونه مع دعم ذلك بسجلات الملاحظة لتأكيد أدلتهم (التي يجب أن تكون فردية).

ستكون هناك متطلبات للعمل الآمن عند تشغيل بعض معدات الاختبار، ومن المهم أن يؤكد المتعلمون أنهم على دراية بالمخاطر ويعرفون ما يجب القيام به في حالات الطوارئ - يجب أن يؤكد سجل ملاحظاتك هذا الإجراء. ويجب أن يكون ارتداء واقي العين إلزاميًا في جميع اختبارات الصدم والشد/الضغط. يجب أن يحتوي سجل ملاحظاتك أيضًا على تعليقات حول كيفية تعامل كل متعلم مع المهام العملية وإعداد المعدات وأخذ القياسات ومعالجتها.

### بدء النشاط

###### يقدّم لك هذا الدليل نقطة انطلاق لإحدى طرق تدريس الوحدة، استنادًا إلى طرق التقييم الموصى بها في المواصفات.

الوحدة 25: السلوك الميكانيكي للمواد المعدنية

المقدمة قبل بدء التدريس، يُوصى بجمع عينات من المواد المدرجة في محتوى الوحدة بحيث يمكن نقلها إلى المتعلمين. ويجب أيضًا عرض المكونات الفعلية التي كانت مستخدمة، بما في ذلك بعض المكونات التي أخفقت بسبب التآكل أو الكلال. وذلك بهدف إضفاء الطابع العملي على تدريس الوحدة لك ولمتعلميك. ابدأ بتقديم الوحدة للمتعلمين بعقد مناقشة جماعية حول مجموعة المواد المعدنية المتاحة للاستخدام من قِبل المهندسين. ويُفضل القيام بذلك من خلال النظر في المواد في سياق التصميم الهندسي؛ مع شرح سبب أهمية المادة المناسبة لتطبيق معين. يجب أن تتضمن المناقشة إشارات إلى مجموعات من المنتجات المحددة مثل السيارات والطائرات والقوارب. وتطرق إلى جوانب مثل نسبة المقاومة للوزن ومقاومة التآكل وبيئات التشغيل القاسية؛ مثل درجات الحرارة العالية والإجهاد العالي والحمل الديناميكي. اشرح أنه إذا اختار المصمم مادة خاطئة لتطبيق معين وأخفق أحد المكونات في أثناء الاستخدام، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة. اشرح للمتعلمين أنهم سيقومون بعمل تجريبي يتضمن إعداد معدات الاختبار وإجراء الاختبارات وتقييم النتائج مقارنة بالأرقام المنشورة المأخوذة من مصادر البيانات. من المفترض أن يكتسب المتعلمون خبرة من دراساتهم السابقة في إجراء التجارب العلمية، ويكون إجراء هذه التجارب عادةً بمساعدة ورقة مهام مختبرية. ومن المقرر في هذه الوحدة أن المتعلمين، عندما يُنفذون عملًا تجريبيًّا، فإنه يُحدد لهم هدف عام لتحقيقه وتُترك لهم طريقة التعامل مع المهمة (المهام)؛ وسيحتاج البعض إلى التوجيه، والبعض الآخر قد لا يحتاج إلى ذلك (التمايز داخل المجموعة). بالنسبة لكل نِتاج من نتاجات التعلم، يوفر تقسيم معايير التقييم إلى موضوعات مجالًا للمتعلمين لإظهار المبادرة وتحويل التجارب لأنشطة استقصائية حقيقية. معظم معدات الاختبار باهظة الثمن ويجدر التفكير في محاولة استخدام مرافق صاحب العمل الهندسي المحلي أو مؤسسة التعليم العالي. يحظى المتعلمون بفوائد جمّة عند اصطحابهم إلى بيئة صناعية لرؤية الاختبارات الميكانيكية عمليًّا، مثل إجراءات ضمان جودة المواد الخام والمنتجات النهائية وفحص/اختبار المكونات التي أخفقت لمعرفة الخطأ الذي حدث.

نتاج التعلم أ - دراسة البنية الدقيقة للمواد المعدنية وتأثيرات المعالجة فيها ونتيجة هذه التأثيرات على خواصها الميكانيكية

- باستخدام عرض تقديمي رسمي، يمكنك تقديم نظرة عامة على المواد المعدنية التي سيتحقق منها المتعلمون. - اعرض للمتعلمين المكونات المصممة هندسيًّا ثم اعقد مناقشة، تضم الصف بالكامل، حول المكونات المصنوعة منها - نوع المادة وسبب اختيارها، على سبيل المثال الفولاذ المطاوع المُستخدم لنظام الرفوف لأنه سهل الكبس والتشكيل والطلاء السطحي. سيثير السؤال الآتي مناقشة مشوِّقة: "لماذا لا تُصنع هياكل السيارات من الفولاذ المقاوم للصدأ؟ يبدو أنه الخيار الواضح للاستخدام لأنه لا يصدأ. سيتيح لك هذا إدخال قيود قابلية التصنيع عند اختيار المادة. - يمكن للمتعلمين بعد ذلك استخدام كتاب الطالب للعمل في مجموعات صغيرة على بحث الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية. - استخدم عرضًا تقديميًا رسميًا لتوجيه المتعلمين إلى التفكير في البنية الداخلية للمواد (البنية الحبيبية) وتأثير البنية الداخلية في الخواص الميكانيكية. ادعم هذا التدريس بصور البُنى الدقيقة. - يمكنك بعد ذلك شرح استخدام المجهر المعدني والتقاط صور البنية الحبيبية - بصيغة ورقية أو إلكترونية. قارن الصور الملتقطة بالصور المرجعية وحدد أنواع المواد. - قم بإلقاء عرض تقديمي رسمي حول مخططات التوازن الحراري. - يمكن للمتعلمين بعد ذلك العمل في مجموعات صغيرة للتحقيق في تأثيرات المعالجة (على سبيل المثال المعالجة الحرارية) في الخواص الميكانيكية. - تحضيرًا للنشاط التقييمي، يمكنك توجيه المتعلمين إلى: - البحث في تاريخ تأثيرات المعالجة في الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية - تنفيذ الفحص والتحقيق الكلي لمواد العينة وتسجيل الملاحظات - استخدام المجهر المعدني لتسجيل صور البنية الدقيقة لمواد العينة وتحديد سمات البنية، على سبيل المثال الحدود الحبيبية والبرليت والفريت - مقارنة الصور المسجلة مع الصور المعروضة في الصور المجهرية - فحص مجموعة من العينات لتقييم الخواص الميكانيكية وتاريخ المعالجة وتحديد المواد.

نتاج التعلم ب - استكشاف الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية بأمان وتأثير هذه الخواص في متطلبات استخدامها

- باستخدام عرض تقديمي رسمي، يمكنك تقديم نظرة عامة على المتطلبات في أثناء الاستخدام (مغلف التشغيل) لمجموعة من المكونات ثم تحديد المواد المُصنعة منها. - يمكنك بعد ذلك إجراء مناقشة في الصف حول فوائد وقيود الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية. - يمكن للمتعلمين استخدام كتاب الطالب عند التحقيق في أنواع مختلفة من معدات الاختبار المتاحة، ويجب توجيههم إلى ما يجب التحقيق فيه لمنعهم من قضاء الكثير من الوقت في البحث عبر الإنترنت. ولا بد من توفير مقاطع الصور وتعليقات موجزة. - بالنسبة لمجموعة معينة من المواد (الحديدية، غير الحديدية، العادية، الخلائط) يمكن للمتعلمين التحقيق في أفضل الطرق لاختبارها. - يمكنك بعد ذلك شرح كيفية إجراء اختبار المواد بأمان. - يجب على المتعلمين بعد ذلك العمل في مجموعات صغيرة لإجراء الاختبار. - تحضيرًا للنشاط التقييمي، يمكنك توجيه المتعلمين إلى: - إكمال سلسلة من الاختبارات الإتلافية بأمان على المواد المعدنية (الحديدية وغير الحديدية) لتحديد خواصها الميكانيكية - إجراء اختبارات غير إتلافية لتحديد العيوب في المواد المعدنية (الحديدية وغير الحديدية) - عرض وتقييم النتائج في تقرير فني - تقييم كيفية تأثير الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية المختلفة في سلوكها وملاءمتها للتطبيقات المختلفة، ومقارنة نتائج التجارب التي أجريت بأمان مع مصادر البيانات المعتمدة - اختيار قطع الاختبار ذات تركيبات معروفة وتاريخ معالجة معروف، ومقارنة خواصها الميكانيكية المحددة بالتجربة مع تلك الواردة في مصدر بيانات معتمد.

نتاج التعلم ج - استكشاف إخفاق المكونات المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال التحسينات على تصميمها

- باستخدام العرض التقديمي الرسمي وكتاب الطالب، يمكنك مناقشة أنماط الإخفاق وعرض النماذج. - يمكن أن يُعرض على المتعلمين مجموعة من المكونات (أو الصور) التي أخفقت في أثناء الاستخدام بسبب التآكل/الكلال/الزحف وأن يُطلب منهم تحديد نمط الإخفاق. - اعرض اختبار الزحف على قطعة من الرصاص أو وضح ذلك باستخدام مقطع فيديو. - تحضيرًا للنشاط التقييمي، يمكنك توجيه المتعلمين للتحقيق في ثلاثة مكونات على الأقل لتحديد سبب إخفاقها في أثناء الاستخدام واقتراح تحسينات لمنع الإخفاق. يجب أن يكون هناك مكونان على الأقل قد أخفقا في أثناء الاستخدام بسبب عطل ميكانيكي وواحد على الأقل بسبب التآكل. ويجب على المتعلمين: - إجراء فحص بصري للمكونات - إجراء الاختبارات الميكانيكية المناسبة (عادةً اختبار الصلابة الموضعية) - البحث في تاريخ معالجة المكونات والإشارة إلى قاعدة بيانات خصائص المواد - استخدم الفحص البصري والاختبار والبحث لتقييم كيفية إخفاق كل مكون في أثناء الاستخدام والتوصية بحل تصميمي من مجموعة من البدائل بحيث يمكن منع الإخفاق في أثناء الاستخدام في المستقبل أو تقليل عواقب الإخفاق. - تشمل الأمثلة المناسبة للتحقيق ما يأتي: - شفرة توربينية تعمل في درجات حرارة عالية ومستويات إجهاد أدت إلى تغييرات في الأبعاد بسبب قوة الطرد المركزي - محور كعب عجلة في قطعة من المعدات الزراعية؛ انعكاسات الإجهاد العشوائية الناتجة عن اصطدام العجلة عبر الأخاديد في الأرض ما يتسبب في انتشار التشقق عند نقطة زيادة الإجهاد (مثل تغيير المقطع العرضي) والإخفاق بسبب الكلال - بدن الصمام الذي تعرض للتآكل الجلفاني - مسمار محوريًا في معدات هبوط الطائرة أو مجموعة غلاف ودعامات الجناح التي تعرضت للتآكل الشديد. - يتضمن كتاب الطالب دراسة حالة تتعلق بالمواد المستخدمة للطائرات.

تفاصيل ارتباط هذه الوحدة بوحدات وشهادات BTEC التأهيلية الأخرى، والوحدات/الشهادات التأهيلية الأخرى ذات الصلة

شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 3 في الهندسة:

- الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة

- الوحدة 26: السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية

- الوحدة 39: أنظمة التصنيع الحديثة

- الوحدة 41: عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في التصنيع

- الوحدة 44: عمليات التصنيع والتجميع

- الوحدة 46: عمليات التصنيع والوصل والتشطيب والتجميع

### الموارد

يتطلب تدريس وتقييم هذه الوحدة معدات اختبار المواد المتخصصة بما فيها ما يأتي:

- الوصول إلى مصادر بيانات خواص المواد:

  - www.matweb.com

مات ويب: مصدر معلومات المواد عبر الإنترنت.

  - هوواتسون إيه إم ولوند بي جي وتود جي دي - انجنيرينج تيبلز آند ديتا (الجداول والبيانات الهندسية)، الطبعة الثانية (دار نشر كلوير أكاديمك، 1991) ISBN 9780412389702.

الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد المعدنية المعروضة في هذه الجداول محدثة، على الرغم من أن هذه الطبعة صدرت منذ فترة.

  - عينات معدنية ذات تركيب معروف وتاريخ معالجة معروفة. من المصادر الجيدة معهد المواد والمعادن والتعدين IOM3. يمكن شراء مجموعة من العينات المعبأة من موقعه الإلكتروني.

- معدات الأجهزة، بما في ذلك:

  - العدسات المكبرة ومجاهر المعادن

  - معدات اختبار الشد والصلابة واختبار الصدم

  - معدات الاختبار غير الإتلافي، مثل السائل المتغلغل، والجسيمات المغناطيسية، والموجات فوق الصوتية، والتيار الدوامي

  - معدات اختبار الزحف والكلال (مفضلة، ولكن يمكن استبدالها ببرنامج محاكاة).

#### المراجع المكتوبة

- داربيشاير أ - ميكانيكال انجينيرنج (الهندسة الميكانيكية) (نيونز، 2008) ISBN 9780750686570. مورد عام مفيد للمعلمين.

- بولتون دبليو وهيجينز آر ايه – ماتيريالز فور إنجينيرز أند تكنيشيانز (المواد للمهندسين والفنيين) (روتليدج، 2014) ISBN  9781138778757.

#### مقاطع الفيديو

تتوافر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع مشاركة الفيديوهات. أنتج ماتريال ساينس 2000 بعض مقاطع الفيديو الجيدة، مع تعليقات مقدمة بوضوح.

#### المواقع الإلكترونية

www.iom3.org

لا تتحمل Pearson المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية للمواقع الإلكترونية المفيدة وأن يراعوا تمكين الطلبة من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.