الوحدة 63: تشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني في المركبات واختبارها

دليل التدريس

استعراض الوحدة

تتمثل الموضوعات الرئيسة لهذه الوحدة في تشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني في المركبات واختبارها وتشخيص مشكلاتها. وتهدف هذه الوحدة إلى تزويد المتعلمين بالمعلومات النظرية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع الأجزاء المكونة وتقييمها، وتشغيل أنظمة الإشعال الحديثة. وسيكتسب المتعلمون معرفة بكيفية عمل أنظمة الإشعال دون موزع وأنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج وأنظمة الإشعال التقليدي. وسيتعرفون أيضًا على كيفية عمل وحدات التحكم، ومولدات النبض، والاختبارات التشخيصية التي يمكن استخدامها لتحديد المشكلات في أنظمة الإشعال الإلكتروني. تؤكد الوحدة على أهمية ربط الفهم النظري بالتطبيق الواقعي، وتمكين المتعلمين من تطبيق معرفتهم وفهمهم على مجموعة من مشكلات إشعال المركبات. وهذه الطريقة الشاملة تؤهل المتعلمين للتعمق في دراسة المركبات أو العمل في قطاع السيارات.

تحقيق نتاجات التعلم

ينصب التركيز في نتاج التعلم أ على فهم وظيفة أنظمة الإشعال التقليدي وآلية تشغيلها. ينبغي أن يساعد تدريس الجزء الأول من نتاج التعلم هذا المتعلمين على فهم وظيفة المكونات المختلفة لأنظمة الإشعال؛ بما فيها الدوائر ومفتاح الإشعال وقاطع التيار وملف الحث والأسلاك والموزع وذراع الدوار وشمعات الإشعال والآليات المسؤولة عن ضبط توقيت الشرر. وفي الجزء الثاني من نتاج التعلم هذا، يمكن الاعتماد على زيارات ورش العمل والعروض التقديمية ليتوضَّح للمتعلمين تشغيل أنظمة الإشعال؛ بما في ذلك التوقيت ونمط السكون ونطاق الإشعال. ولزيادة الفعالية، يجب تمكين المتعلمون من الوصول إلى أنظمة الإشعال الفعلية في ورشة المركبات. يمكن للمتحدثين الضيوف أيضًا تقديم أفكار ورؤى إضافية حول الأعطال الشائعة في الأنظمة التقليدية وأمثلة لحلها بفعالية. يحتوي كتاب الطالب على دراسات حالة حول أداء النظام والأعطال الشائعة ومثال عملي لتشخيص مشكلة عدم الاحتراق وإصلاحها. يمكن للمتعلمين استخدام الإنترنت للبحث عن شروح فيديو عالية الجودة حول كيفية عمل أنظمة الإشعال التقليدي.

ينصب التركيز في نتاج التعلم ب على فهم تشغيل الإشعال الإلكتروني المبرمج وأنظمة الإشعال دون موزع. ويضم نتاج التعلم هذا جزأين؛ الجزء الأول يتعلق بتشغيل الإشعال الإلكتروني المبرمج شاملًا جميع المكونات، أما الجزء الثاني فيتعلق بنظام الإشعال دون موزع شاملًا جميع المكونات الموضحة في نتاج التعلم ب2 من وصف الوحدة. يحتوي كتاب الطالب على دراسات حالة مرتبطة بتشخيص المشكلات المتعلقة بالإشعال الإلكتروني المبرمج وأنظمة الإشعال دون موزع. تتوافر أيضًا العديد من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تقدم شروحًا لأنظمة الإشعال المختلفة. سيستفيد الطلاب من تجربة هذه الأنظمة في ورش المركبات، مثلًا من خلال إجراء زيارات محلية إلى هذه الورش.

يبحث نتاج التعلم ج معرفة الطلاب بوظيفة وتشغيل مولدات النبض ووحدات التحكم، وينقسم هذا النتاج إلى ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول مخصص لوظيفة المولدات وتشغيلها، والجزء الثاني مخصص للملامسات المدعومة بالترانزستور، أما الجزء الثالث فمخصص لوظيفة وحدات التحكم وتشغيلها. ويحتوي كتاب الطالب على دراسة حالة حول تحسين اعتمادية مستشعر تأثير هول. يحتوي أيضًا على دراسات حالة مرتبطة بتشخيص أعطال وحدة التحكم وتحسين الأداء باستخدام الأنظمة المدعومة بالترانزستور. يمكن أن يتضمن التدريس عمل المتعلمين في مجموعات للتحقيق في سيناريوهات مختلفة تُستخدم فيها هذه المكونات.

يبحث نتاج التعلم د اختبار نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام الشائعة. ويشمل ذلك تطوير المهارات لاستخدام معدات الاختبار؛ مثل جهاز تشخيص الأعطال الذاتي وجهاز اختبار انخفاض الجهد وجهاز اختبار وحدة التحكم الإلكتروني. ويجب التأكيد على إجراءات السلامة في بيئة العمل خلال تنفيذ الأنشطة العملية. من الناحية المثالية، يمكن أن توفر زيارة ورش المركبات شروحًا توضيحية وتجربة عملية لتشخيص الأعطال الشائعة. ويجب أن يكتسب المتعلمون المهارات العملية اللازمة للتحقق من وجود أعطال؛ مثل الرطوبة، وقراءة كود عطل الأوساخ، وحالة أسلاك شمعة الإشعال. يحتوي كتاب الطالب على العديد من الأمثلة المفيدة التفصيلية لأنشطة اختبار الإشعال العملية.

نموذج التقييم

| نتاج التعلم | مجالات المحتوى الرئيسة | نهج التقييم التقييم الموصى به |
| --- | --- | --- |
| أ فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدي | أ1 مكونات نظام الإشعال أ2 تشغيل نظام الإشعال | تقرير عن وظيفة أنظمة الإشعال وتشغيلها ، وتشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع ، ووظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما. |
| ب فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع | ب1 الإشعال الإلكتروني المبرمج ب2 نظام الإشعال دون موزع |  |
| ج تعرُّف وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما | ج1 المولدات ج2 الملامسات المدعومة بالترانزستور ج3 وحدات التحكم |  |
| د اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام | د1 الاختبار | حافظة أدلة خاصة بأنشطة الاختبار العملية. |

دليل التقييم

تُقيّم هذه الوحدة داخليًّا، ويبلغ الحد الأقصى لعدد واجبات التلخيص لهذه الوحدة واجبين. ويجب على المُعلِّمين الرجوع إلى دليل التقييم في المواصفات للحصول على تفاصيل محددة، لا سيما في ما يتعلق بمتطلبات معايير التقييم للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ويمكن تقييم نتاجات التعلم (أ) و (ب) و (ج) من خلال تقرير واحد يُعد حول نظرية أنظمة الإشعال ووظائفها وتشغيلها وحل الأعطال الشائعة.

يُقترح تقييم نتاج التعلم أ بتقرير. ويجب على المتعلمين التطرق في التقرير لتقييم أهمية مكونات نظام الإشعال المختلفة؛ مثل مخطط الدائرة والأسلاك، والدائرة الابتدائية، والدائرة الثانوية. يجب أن يشمل الدليل أيضًا مكونات أخرى مثل مفتاح الإشعال وقاطع التيار وملف الحث والأسلاك وشمعة الإشعال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن التقرير آلية تشغيل نظام الإشعال الذي يجب أن يتحكم بدقة في توقيت وكثافة الشرر لإشعال مزيج الهواء والوقود في غرفة الاحتراق. وتشمل المفاهيم التشغيلية الرئيسة توقيت الإشعال، وأنماط السكون، ونطاق الإشعال، والتي تؤثر في أداء المحرك واعتماديته. ولدعم المتعلمين في كتابة تقاريرهم، يجب تشجيعهم على استخدام العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية والشروح، مثل الصور والرسوم البيانية، لدعم التوضيح بالإضافة إلى المراجع.

يمكن أيضًا تقييم نتاج التعلم ب بتقرير يحتوي على تقييم مفصل لكيفية تأثير المكونات في وظيفة نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج وآلية تشغيله. ويجب أن يتضمن التوضيح وحدة التحكم الإلكتروني والمستشعرات، وملف الإشعال، والموزع، ومفتاح الإشعال، والتفريغ.

يجب أن يتضمن التقرير أيضًا تقييمًا تفصيليًا لكيفية تأثير المكونات في وظيفة نظام الإشعال دون موزع وآلية تشغيله. يجب أن يرتبط الدليل بوحدات التحكم، والمحولات، والمكثف، وملفات الإشعال، وشمعة الإشعال، والمستشعرات، ووحدات مفاتيح التيار الأساسي، والشرر الضائع، والتأثير المباشر.

يتطلب نتاج التعلم ج تقييم وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما. ويمكن تقديم التقييم في شكل تقرير مكتوب مدعوم بالصور والرسوم البيانية.

يتطلب نتاج التعلم د إجراء اختبارًا عمليًا لنظام الإشعال الإلكتروني. ويجب تقديم حافظة تقييم عملي لما لا يقل عن خمس مكونات أو دوائر. يجب أيضًا أن تتضمن الحافظة أدلة على نتائج الاختبار. ويجب على جميع المتعلمين اتباع ممارسات العمل الآمن.

بدء النشاط

يقدّم لك هذا الدليل نقطة انطلاق لإحدى طرق تدريس الوحدة، استنادًا إلى طرق التقييم الموصى بها في المواصفات.

المقدمة

قدِّم هذه الوحدة للمتعلمين من خلال عرض صور ومقاطع فيديو لنظام الإشعال التقليدي ومكوناته. وناقش مع المتعلمين المكونات المختلفة ووظيفة وتشغيل نظام الإشعال التقليدي وكيف يؤدي دورًا مهمًا في التشغيل الموثوق لمحركات الاحتراق الداخلي عبر استخدامات المركبات المختلفة. وسيستفيد المتعلمون للغاية من زيارة ورشة المركبات لتطوير التعلم واكتساب المعرفة من خلال الملاحظة.

نتاج التعلم أ: فهم وظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدي

يوفر نتاج التعلم أ معرفة وفهم أساسيين لوظيفة وتشغيل أنظمة الإشعال التقليدي، حيث يجب أن يفهم المتعلمون الجوانب المختلفة لوظيفتها وتشغيلها. بالنسبة لنتاج التعلم أ1، استكشف مكونات نظام الإشعال التقليدي، يمكنك استخدام العديد من الموارد؛ مثل مقاطع الفيديو المتاحة للشرح أو الكتيبات أو مصادر الإنترنت ذات الجودة الجيدة. ويمكنك عرض بعض مخططات الدوائر والأسلاك؛ منها الدوائر الابتدائية والثانوية، لنظام الإشعال التقليدي. يمكنك أيضًا عرض وظيفة مفتاح الإشعال وكيفية تنشيط البطارية لإرسال الطاقة إلى موتور بدء التشغيل لبدء تدوير المحرك. ويؤدي قاطع التيار دورًا حيويًا في التحكم في توقيت الإشعال وتوليد الجهد العالي اللازم لإشعال مزيج الوقود والهواء في أسطوانات المحرك. يتكون ملف الحث (يشار إليه عادة باسم ملف الإشعال) من ملفين رئيسين: ملف أولي وملف ثانوي. وتعمل الملفات الأولية والثانوية لملف الإشعال على تحويل جهد البطارية المنخفض إلى الجهد العالي اللازم لإشعال شرارة للاحتراق. تؤدي الموصلات دورًا مهمًا في توصيل الطاقة الكهربائية من ملف الإشعال إلى شمعات الإشعال. ويُعد الموزع وغطاء الموزع من المكونات المهمة التي تُنظِّم توقيت وتوزيع الإشارات الكهربائية عالية الجهد اللازمة لتشغيل شمعة الإشعال، ما يضمن الأداء الفعال للمحرك وتوقيت الإشعال. يضمن ذراع الدوار التوزيع الدقيق، وفي الوقت المناسب، لإشارة الإشعال لكل شمعة إشعال، ما يسهل التشغيل السليم للمحرك ويضمن كفاءته. وتعتبر شمعات الإشعال من المكونات الأساسية التي تؤدي وظائف مهمة لتشغيل المحرك. يبحث كتاب الطالب في وظيفة آليات التقديم الميكانيكي والتأخير والتقديم الفراغي وكيف تؤدي أدوارًا مهمة في تحسين توقيت الإشعال لظروف تشغيل المحرك المختلفة بالنسبة للنتاج التعلم أ2، وصف تشغيل نظام الإشعال التقليدي. توفر مقاطع الفيديو أداة جيدة لعرض التشغيل واستكمال البحث والتجريب العملي. صف توقيت الإشعال وكيف يضمن التوقيت في وضع السكون ضبط النظام على خط أساس أولي للإشعال بالإضافة إلى وصف كيفية ضبط التوقيت في وضع التشغيل للشرر في أثناء التشغيل لتحسين الأداء والكفاءة ومنع الطقطقة / التصفيق. يساعد كتاب الطالب المتعلمين على فهم تعريف زاوية السكون وكيف أن هذه الزاوية ضرورية للسماح لملف الإشعال بتكوين مجال مغناطيسي كافٍ. المهام البحثية/دراسات الحالة اطلب من المتعلمين إجراء بحث على الإنترنت والترتيب لزيارة بعض ورش المركبات حتى يجرب المتعلمون ويفهمون وظيفة وتشغيل جميع مكونات أنظمة الإشعال التقليدي. مواضيع المناقشة شجّع المتعلمين على إجراء مناقشات جماعية حول الموضوعات السابقة في الجزأين أ1 و أ2 حتى يتمكنوا من تبادل الأفكار المختلفة. الأنشطة التقييمية التكوينية يمكن للمتعلمين اختيار، أو يُعطَوا، مركبة بنظام إشعال تقليدي لإنشاء ملاحظات ومخططات لجميع مكونات نظام الإشعال الخاص بها.

نتاج التعلم ب: فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع

يسمح نتاج التعلم ب للمتعلمين بفهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع. بالنسبة لنتاج التعلم ب1، يمكن أن يعتمد التدريس الجماعي بأكمله على تعرُّف نتاج التعلم ب، ويمكن لكتاب الطالب أن يدعم بحث مكونات وتشغيل نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج باستخدام العرض التقديمي والوحدات الحقيقية للنظام. - ويجب إعطاء المتعلمين أمثلة على وحدة التحكم الإلكتروني بنظام الإشعال الإلكتروني المبرمج في محرك حديث، وبحث كيفية توفير التحكم الدقيق في توقيت الإشعال لتحسين الكفاءة - قدم نماذج ثلاثية الأبعاد للمستشعرات الآتية للمتعلمين؛ على سبيل المثال مستشعر الضغط المطلق للمشعب، وعمود المرفق (الكرنك)، وعمود الحدبات (الكامات)، ودرجة حرارة المحرك، والطقطقة، ودرجة حرارة الهواء، ومستشعر تأثير هول مع بعض الشرح حول وظائفها وآليات تشغيلها - اشرح وظيفة ملف الإشعال وتشغيله وكيف يحول الجهد المنخفض من البطارية إلى الجهد العالي اللازم لإحداث شرر في شمعات الإشعال - اشرح للمتعلمين تشغيل الموزع وكيفية يوجه الجهد العالي من ملف الإشعال إلى شمعة الإشعال الصحيحة - قدِّم رسومًا بيانية ومواد سمعية وبصرية عالية جودة تعرض مفاتيح الإشعال لبعض المركبات الحديثة للتحكم في تدفق التيار الكهربائي إلى نظام الإشعال - اشرح تشغيل قرص مستشعر Reluctor (حساس الكرنك) مع بعض الصور ومقاطع الفيديو للوحدات الحقيقية ووضح كيف يولِّد المستشعر إشارات تتوافق مع الأسنان أو الفتحات، ما يوفر لوحدة التحكم الإلكتروني معلومات دقيقة حول موضع عمود المرفق وسرعته - وضح عملية الإشعال بتفريغ المكثف والإشعال بالتفريغ الحثي باستخدام العرض التقديمي. بالنسبة لنتاج التعلم ب2، يوصى بإحضار مجموعات من نظام حقيقي للإشعال دون موزع لشرح وظيفته وتشغيله. حيث من المهم أن يفهم جميع المتعلمين هذا النظام جيدّا لمساعدتهم على تشخيص أعطال جميع المكونات وإصلاح. يجب على المتعلمين بحث ما يأتي: - وظيفة وتشغيل وحدة التحكم في الإشعال وكيفية إدارتها لتوقيت الإشعال وتسلسل تشغيل ملفات الإشعال - وظيفة وتشغيل وحدة التحكم في المحرك وكيفية دمجها مع وحدة التحكم في الإشعال وإدارة الأداء العام للمحرك - كيف يحوِّل المحول في نظام الإشعال دون موزع الجهد المنخفض للمركبة إلى الجهد العالي اللازم لإحداث شرر في شمعات الإشعال - كيف يخزن المكثف الطاقة الكهربائية ويطلقها بسرعة إلى ملف الإشعال، ما يشكل شررًا عالي الجهد - ملف إشعال الشرر الضائع نوع من ملفات الإشعال، كيف يُشغِّل شمعتي شرر في وقت واحد؛ واحدة على شوط الضغط والأخرى على شوط العادم. - ملف الإشعال بالتأثير المباشر: كيف يُرّكب ملف الإشعال الخاص بكل شمعة شرر فوقها مباشرةً - كيف توصل شمعة الإشعال الشرر ذي الجهد العالي المتولِّد من ملف الإشعال إلى غرفة الاحتراق، ما يؤدي إلى إشعال مزيج الهواء والوقود - وضِّح بعض المستشعرات الحقيقية: - مستشعر ضغط المشعب الذي يقيس الضغط داخل مشعب السحب. - مستشعر موضع عمود المرفق (عمود الكرنك) الذي يراقب موضع عمود المرفق وسرعته الدورانية. - مستشعر موضع عمود الكامات الذي يعمل مع مستشعر موضع عمود المرفق لتزويد وحدة التحكم الإلكتروني ببيانات حول موضع عمود الكامات. - مستشعر الطقطقة الذي يكتشف طقطقة المحرك أو التصفيق، ما يسمح لوحدة التحكم الإلكتروني بضبط توقيت الإشعال لمنع الطقطقة وحماية المحرك من التلف. - اشرح باستخدام مقاطع الفيديو والصور وظيفة وتشغيل وحدات مفاتيح التيار الأساسي: - كيف يُشغل نظام الشرر الضائع شمعتي شرر في وقت واحد، حيث تحدث شرارة واحدة في أسطوانة عند شوط العادم (الشرر الضائع) والأخرى في أسطوانة عند شوط الضغط. تحتوي أنظمة الإشعال بالتأثير المباشر على ملف إشعال مُثبت مباشرةً على كل شمعة، ما يوفر تحكمًا دقيقًا في توقيت الشرر ويقلل الحاجة إلى أسلاك شمعة الشرر.

نتاج التعلم ج: تعرُّف وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما

يسمح نتاج التعلم ج للمتعلمين بفهم وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما. ويحتوي كتاب الطالب على الكثير من المعلومات المفيدة والمواد المرئية لهذه المكونات. بالنسبة للنتاج التعلم ج1، يحتاج المتعلمون إلى بحث وفحص مولدات النبض كمكونات أساسية في أنظمة الإشعال الحديثة. - صِف الأنواع الرئيسة لمولدات النبض باستخدام الصور والرسوم البيانية ومخططات التدفق - تأثير هول الذي يعمل بناءً على مبدأ تأثير هول، كيفية توليد الجهد (جهد هول) عبر موصل كهربائي يتدفق من خلاله التيار الكهربائي عندما يتعرض لمجال مغناطيسي عمودي على التيار - جهد هول، كيفية استخدام الجهد الناتج عن تأثير هول كإشارة في نظام الإشعال - دائرة هول المتكاملة، كيف يُنتِج جهاز شبه موصل يدمج مبدأ تأثير هول إشارة رقمية تتوافق مع وجود مجال مغناطيسي أو عدم وجوده. - الريش، كيف تمر الريَش المعدنية عبر المجال المغناطيسي، وتقطعه وتُحدث تغييرًا في إشارة جهد هول. - مغناطيس يوفر المجال المغناطيسي اللازم لحدوث تأثير هول - كيف تستقبل وحدة التحكم الإشارة من مستشعر تأثير هول وتستخدمها لتحديد التوقيت الدقيق للإشعال. - صِف تشغيل أنواع مختلفة من مستشعرات الالتقاط الحثي. وكيف تولِّد جهدًا من خلال الحث الكهرومغناطيسي عندما يمر جسم معدني، مثل عجلة التنشيط، عبر مجال مغناطيسي أنشأه مغناطيس دائم. في ما يأتي بعض الأنواع: - مغناطيس دائم يُنشئ مجالًا مغناطيسيًا يحفز الجهد في لفائف المستشعر عندما يقطع جسم معدني المجال - حثي يشير إلى مبدأ الحث الكهرومغناطيسي الذي يستخدمه المستشعر لتوليد إشارة الجهد - اللفائف: ملفات الأسلاك داخل المستشعر حيث يُحفَّز الجهد عند قطع المجال المغناطيسي - عجلة التنشيط: قرص معدني دوار ذو أسنان أو فتحات تمر عبر المجال المغناطيسي للمستشعر، ما يتسبب في تغيير الجهد المستحث. - صف تشغيل مولدات النبض الضوئي التي تستخدم الضوء لتوليد الإشارات على سبيل المثال: - الصمام الثنائي الباعث للضوء الذي يصدر شعاعًا ثابتًا من الضوء يقطعه جسم دوار، مثل القرص المشقوق - ترانزستور ضوئي يكتشف الضوء من موحد التيار الباعث للضوء. عند انقطاع شعاع الضوء، يتغير خرج الترانزستور الضوئي، ما يولد إشارة نبضية. بالنسبة لنتاج التعلم (ج2)، يجب على المتعلمين فهم وظيفة وتشغيل الملامسات المدعومة بالترانزستور. حيث تمثل التقدم الرئيس في تكنولوجيا إشعال المركبات. - ما معنى الترانزستور وكيف يعمل في نظام الإشعال؟ - ترانزستور دارلينغتون عبارة عن تكوين من زوج ترانزستور متصلين معًا لتوفير كسب تيار أعلى من ترانزستور واحد. - صف أنظمة الإشعال دون قاطع التلامس التي تستخدم الترانزستورات بدلًا من نقاط القطع الميكانيكية وتوفر العديد من المزايا مقارنة بأنظمة الإشعال التقليدي. بالنسبة لنتاج التعلم ج3، صف تشغيل وحدات التحكم وكيف تؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف لإدارة عملية الإشعال بكفاءة. يمكن إجراء ذلك من خلال العرض الفعال مع بعض أدوات الصور ومقاطع الفيديو. ويمكن عرض العديد من الأمثلة، منها ما يأتي: - تشكيل النبض: حيث تُشكل وحدة التحكم النبضات الكهربائية الناتجة عن مولدات النبض للتأكد من أنها مناسبة لمزيد من المعالجة وتوقيت الإشعال الدقيق - التحكم في مدة السكون حيث تضبط وحدة التحكم وقت السكون - كيف يضمن استقرار الجهد تلقي نظام الإشعال على تيار جهد متسق - مفتاح التيار الأساسي، كيف تدير وحدة التحكم فصل/وصل التيار الأساسي في ملف الإشعال، والتحكم في توقيت الشرر. - معالجة النبض حيث تعالج وحدة التحكم نبضات الدخل من مستشعرات مختلفة لتوليد إشارات الخرج الصحيحة لتوقيت الإشعال. - التحكم في الخرج الثانوي الذي يدير خرج الجهد العالي لشمعات الشرر، ما يضمن حصول كل شمعة على الجهد الصحيح في الوقت المناسب. - مضخم الإشعال الذي يعزز إشارة الإشعال للتأكد من أنها قوية بما يكفي لتنشيط ملف الإشعال. - فجوة الهواء حيث تضمن وحدة التحكم الفجوة الهوائية الصحيحة بين مكونات المستشعر، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد إشارة دقيقة - كيف يضبط نظام تقديم الشرر الإلكتروني توقيت الإشعال ديناميكيًا بناءً على حمولة المحرك والسرعة والمعلمات الأخرى - خريطة تقديم الإشعال؛ عبارة عن خريطة مبرمجة مسبقًا داخل وحدة التحكم تحدد توقيت الإشعال الأمثل بناءً على معايير المحرك المختلفة - نظام التحكم في الطقطقة الذي يكتشف طقطقة المحرك ويضبط توقيت الإشعال لمنعه، ما يحمي المحرك من التلف. يُطلب أيضًا من المتعلمين بحث طرق التشغيل وتخزين البرامج لوحدات التحكم لأنظمة الإشعال الحديثة. تستخدم وحدات التحكم طرقًا مختلفة لتخزين البرامج والبيانات، على سبيل المثال: - ذاكرة القراءة فقط (روم)؛ وهي ذاكرة مستديمة تخزن برنامج وحدة التحكم بشكل دائم. وهي ذاكرة لا يمكن تعديلها. ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة (EPROM)؛ وهي ذاكرة مستديمة يمكن مسحها وإعادة برمجتها.

نتاج التعلم د: اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام

ينصب التركيز في نتاج التعلم د على تطبيق الدروس المستفادة من نتاجات التعلم (أ) و(ب) و(ج) على الاختبارات المنفذة في بيئة المركبات. ومن المفترض أن توجه المتعلمين في إجراء اختبارات بأمان على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام. في نتاج التعلم د1، يُطلب من المتعلمين استخدام بعض المعدات بأمان مثل جهاز تشخيص الأعطال الذاتي وجهاز اختبار انخفاض الجهد وجهاز اختبار وحدة التحكم الإلكتروني لإجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني. تأكد من أن جميع المتعلمين يتبعون جميع ممارسات العمل الآمن. ويحتوي دليل الطالب على عدة أمثلة لتنفيذ هذه الاختبارات على سبيل المثال: - يعد أداة اختبار تقديم الشرر وتأخيره أداة تشخيصية تستخدم بشكل أساسي لقياس توقيت إطلاق الشرر وتعديله. - المكونات والدوائر، على سبيل المثال، توصيل أسلاك المصاهر والعديد من المكونات الأخرى. التحقق من الأعطال، مثل الرطوبة والأوساخ والتآكل وقراءة رمز العطل