| عنوان الواجب | تصميم شبكة حاسوب وتنفيذها واختبارها |
| --- | --- |

| المُقيِّم |  |
| --- | --- |
| تاريخ الإصدار |  |
| الموعد النهائي |  |
| المدة (تقريبًا) | 12 ساعة |
| مجموعة المؤهلات المشمولة | شهادة Pearson BTEC Diploma في المستوى الثاني في مجال تكنولوجيا المعلومات |
| الوحدات المشمولة | الوحدة 4: مقدمة في شبكات الحاسوب |
| أهداف التعلم المشمولة | هدف التعلم (ب): تصميم شبكة حاسوب هدف التعلم (ج): تنفيذ شبكة حاسوب واختبارها |
| السيناريو | انت تعمل كمهندس شبكات مبتدئ لشركة محلية صغيرة تعمل بتركيب شبكات الحاسوب وتهيئتها، طلب منك مديرك تصميم شبكة وتثبيتها واختبارها في مكتب فرعي صغير لأحد عملائه. وتتطلب الشبكة: - خمس محطات عمل WorkStation متصلة بشبكة سلكية ويجب أن يتوفر أيضًا إمكانية الاتصال عن طريق Wi-Fi - توفير الوصول إلى الإنترنت - الوصول إلى المحطة الطرفية عن بُعد. - طابعة مشتركة. - يوجد ثلاث مجموعات من المستخدمين (المدراء والمساعدون و الموظفون) علما أن: - عدد المدراء ×1. - عدد المساعدين ×1. - عدد الموظفين ×3. - لكل مستخدم مجلد مشترك خاص به. - المدير له صلاحية الوصول الكامل إلى مجلداته والمجلدات الخاصة بالمساعد والموظفين. - المساعد له صلاحية الوصول الكامل الى مجلداته ومجلدات الموظفين وصلاحية القراءة فقط على مجلد المدير. - مجموعة الموظفين لهم صلاحية الوصول الكامل الى مجلداتهم وصلاحية القراءة فقط على مجلدات المدير و المساعد. - يجب أن يكون المساعد مسؤول عن الشبكة ويتمتع بالتحكم الكامل في شبكة الحاسوب. - يجب وضع المستخدمين في مجموعات، وتعيين قيود تسجيل الدخول، وتعطيل الحسابات. - تعديل خصائص حساب الموظف الأول من حيث: - تحرير نهج كلمة المرور بحيث يكون: - الحد الأدنى لعدد الاحرف سبعة أحرف - الحد الأقصى لعمر كلمة المرور 90 يوم. - تخزين كلمة المرور باستخدام التشفير القابل للعكس. - تغيير حق الوصول على المجلدات بحيث لا يستطيع الموظف الثاني الوصول (عدم القراءة والكتابة) الى مجلد المدير. - تعطيل حساب الموظف الثالث بسبب استقالته. - إعداد استخدام أدوات الشبكة: - تفعيل إمكانية الوصول لسطح المكتب عن بعد Remote Desktop. - تعطيل جدار الحماية Firewall. - ينبغي أن تكون الشبكة قابلة للتوسع مع الحفاظ على التكلفة عند الحد الأدنى. - ينبغي أن تكون الشبكة آمنة ومحمية من التهديدات الشائعة. - ينبغي ان تتم صيانة الشبكة بسهولة، مع الحفاظ على التكلفة عند الحد الأدنى، وتوفير مستوى معقول من الأداء. |

| المهمة 1: | إنشاء تصميم شبكة شامل لتلبية متطلبات العميل بما في ذلك: - تفاصيل متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة/البرامج. - وثائق التصميم لتشمل: - إعداد الشبكة وتهيئتها - أمان الشبكة - حقوق مستخدم الشبكة - مخطط الشبكة - خطة اختبار الشبكة (فحص الوظائف والأداء). |
| --- | --- |
| الإثباتات التي يجب أن تقدمها لهذه المهمة | المطوب عمل تقرير وورد يوضح: - متطلبات المستخدم - وثائق التصميم - مدعما بلقطات شاشة واضحة داخل المستند مع شرح لكل لقطة. |

| المعايير التي تتناولها هذه المهمة: |  |  |
| --- | --- | --- |
| لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يلي: | الوحدة | مرجع المعيار |
| إنتاج تصميم شامل لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. | 4 | B.D2 |
| إعداد تصميم تفصيلي لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. | 4 | B.M2 |
| إنتاج تصميم أساسي لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. | 4 | B.P4 |
| تحديد متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة والبرامج لموجز معين | 4 | B.P3 |

| المهمة 2: | إعداد الشبكة وتنفيذها وفقًا للتصميم الخاص بك، بما في ذلك: توصيل مكونات الأجهزة عناوين IPV4/الشبكات الفرعية مشاركة الملفات/المجلدات أذونات الوصول حسابات المستخدمين مشاركة الموارد. تثبيت برنامج الأمان. سيتعين عليك القيام بما يلي: تقديم مبررات للأساليب المتبعة في تعيين الشبكة وتكوينها. اختبار الشبكة، وإكمال خطة الاختبار والتعليقات من الآخرين، للتأكد من أن الوظائف التي يحتاجها العميل تعمل على النحو المطلوب. تقديم الأساس المنطقي للتحسينات المحتملة التي يمكن إجراؤها على الشبكة. |
| --- | --- |
| الإثباتات التي يجب أن تقدمها لهذه المهمة | دليل على إعداد الشبكة وتهيئتها. تبرير كتابي للمنجية المتبعة في تنقيذ بيئة الشبكة. خطة اختبار مكتملة تتضمن التعديلات على الشبكة بناءً على الملاحظات التي تم جمعها من الآخرين (ان وجدت). الأساس المنطقي المكتوب للتحسينات المحتملة. |

| المعايير التي تتناولها هذه المهمة: |  |  |
| --- | --- | --- |
| لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يلي: | الوحدة | مرجع المعيار |
| تبرير النُهج المتبعة للاتصال ببيئة الشبكة وتكوينها وتطبيق تدابير الأمان الفعالة عليها بما يتماشى مع خطتك الشاملة. | 4 | C.D3 |
| شرح الأساليب والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة. | 4 | C.M4 |
| تنفيذ شبكة حاسوب باستخدام التصميم التفصيلي الخاص واختبار الوظائف والاتصال باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين، بما في ذلك الأساس المنطقي للتحسينات المحتملة. | 4 | C.M3 |
| تحديد النُهج والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة | 4 | C.P6 |
| توصيل بيئة شبكة أساسية وتكوينها واختبارها، مع تطبيق تدابير الأمان الأساسية المخطط لها. | 4 | C.P5 |